Internet-on-Board Technische Beschreibung: ÖBB Dosto Neu Flotte

|  | ÖBB PV |
| --- | --- |
| Nomad Referenznummer: | ND-DEL-OBB-035-SDD-001-03 |
| Ausgabe: | 4.0 |
| Datum: | 01.07.2026 |
| Erstellt von: | Abbas Rizvi, Davud Zejnelovic |
| Genehmigt von: | Derek Abdinor, Michael Fehlau, Andrey Fomin |

# Dokumentverlauf

| Version | Datum | Kommentar | Verfasser |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 28.02.2023 | Erster Entwurf | Abbas Rizvi |
| 0.2 | 30.3.2023 | Änderungen vorgenommen: Kapitel 2.11: Integration mit Stadler IM für multi-traction Kapitel 3.2: STP auf RSTP aktualisiert Kapitel 3.6.10: Engineering pages, um Informationen zur multi-traction, ergänzt Kapitel 5.2 Korrektur des maximalen Stromverbrauchs des VDSrail-switches Kapitel 5.7: Optionaler Access Point Ibex-3510 hinzugefügt | Abbas Rizvi |
| 0.3 | 16.05.2023 | Dokument aktualisiert, um den Umfang des Standard-NRE-Angebots widerzuspiegeln Kapitel 6 hinzugefügt zur Beschreibung des Umfangs von Standard- und erweiterten Funktionalitäten Kapitel 7 hinzugefügt für den Link zum Funktionstestkatalog Kapitel 4.3, 4.4 und 4.5 aktualisiert, um fehlende Informationen von Stadler anzugeben | Abbas Rizvi |
| 0.4 | 14.11.2023 | Ins Deutsche übersetzt | Christopher Kemeter |
| 0.5 | 14.11.2023 | Unterkapitel zu Kapitel 6 hinzugefügt, die zusätzliche Funktionalitäten beschreiben, die als Änderungsauftrag angeboten werden können | Abbas Rizvi |
| 0.6 | 15.11.2023 | Neues Kapitel ins Deutsche übersetzt | Christopher Kemeter |
| V1.0 | 16.12.2023 | Aktualisierung nach Review mit ÖBB | Roman Richardson |
| 1.1 | 22.12.2023 | Screenshot der Netzwerkbeschreibung gelöscht und auf „ DoSto_Neu_Netzwerk Planung“ verwiesen. Artikelnr. 1399.99.0303 der Dachantenne auf 1399.99.0133 geändert und NMID entfernt. | Roman Richardson |
| 1.2 | 28.12.2023 | Artikelnr. 1399.99.0133 der Dachantenne auf 1399.99.0307 geändert. | Roman Richardson |
| 1.3 | 25.04.2024 | IP/Port-Zuordnung spezifiziert und bereitgestellt Zugnummern-Zuordnung bereitgestellt Spezifizierte IP-Konfiguration für OBS, ZFR und Firewall wird statisch auf den Geräten konfiguriert | Abbas Rizvi Davud Zejnelovic |
| 1.4 | 03.2025 | Änderungen vor der endgültigen Kommunikationsmatrix | Davud Zejnelovic |
| 2.0 | 08.01.2026 | Bearbeitung vom- Kapitel Einleitung und Netzwerkdienste. Einführung vom Kapitel Anforderungen u. Flotteninformationen. Verbesserte Beschreibung der Nomad Connect Lösung. NTP-Informationen bearbeitet. | Davud Zejnelovic Derek Abdinor |
| 3.0 | 01.06.2026 | Ergänzungen aus Vergleich mit ND-DEL-OBB-021-CRS-001-05-IT-Konzept-DANI: neue Abschnitte zu RSTP-Backbone-Redundanz, Auto-Login (Captive Portal), Fleetview-Reporting. Erweiterte Wagenpositions-/IoB-Funktionstabelle und VLAN-Übersicht mit Services-Spalte.Backend auf MAR5 Home Agents (vmmar5be31–35, TUN-IPs) und den Adressbereich 10.179.0.0/16 aktualisiert. Interne Review-Kommentare entfernt. | Abbas Rizvi |
| 4.0 | 01.07.2026 | Beantwortung der ÖBB-Kommentare durch Abbas Rizvi inkl. Ergänzungen (AP-Kanaleinstellungen, Portal Lite Informationen). Korrekturlesen durch Michael Fehlau und Andrey Fomin. | Abbas Rizvi |
| 4.1 | 14.07.2026 | Kapitel 3.2.2.3 (Zug-zu-Server-Zuweisung): Backend-seitige MAR5 Home Agents auf die oeffentlichen NAT-IP-Adressen (77.237.62.211-219) umgestellt; zuvor waren die TUN-IPs angefuehrt. Terminologie in der Erlaeuterung zur Adressierung entsprechend angepasst. | Abbas Rizvi |

# Inhaltsverzeichnis

Dokumentverlauf	2

Inhaltsverzeichnis	4

1	Einleitung	7

2	ZUGZUSAMMENSTELLUNG	8

2.1	Garnitur und Wagen Spezifikationen	8

2.1.1	Wagenpositionen und IoB-Funktion	9

3	Internet on Board Lösung	10

3.1	Nomad Connect CCU	11

3.2	Backend	11

3.2.1	Die Zug-Land verbindung	12

3.2.2	OEBB NOC Details	13

3.3	FahrgastPortal	14

3.3.1	Portal Lite	15

3.4	Auto-Login (Captive Portal)	23

3.4.1	Funktionsweise	23

3.4.2	Datenschutz (DSGVO)	23

3.4.3	Konfigurierbare Parameter	23

3.4.4	Abgrenzung: Auto-Login bei Failover	23

3.5	Monitoring - NMS	23

3.5.1	Geolokalisierung	24

3.6	Engineering pages	25

3.6.1	Landing page	25

3.6.2	Zugidentifikation	25

3.6.3	CCU	25

3.6.4	Modems	26

3.6.5	GPS	26

3.7	Security	28

3.7.1	Verschlüsselung	28

3.7.2	Firewalling	28

3.7.3	CCU	28

3.7.4	Customer Data Center	28

3.7.5	Netzwerkkonfigurationsmanagement	29

3.7.6	Management	29

4	Fleetview – Reporting und Analyse	31

4.1	Funktionsumfang	31

4.2	Datenquellen	31

4.3	Benutzeroberfläche und Zugriff	31

4.4	Datenexport und Schnittstellen	31

4.5	Aufbewahrung historischer Daten	32

5	Netzwerkarchitektur	32

5.1	Beschreibung	32

5.1.1	Router	32

5.1.2	Server	33

5.1.3	Firewall	33

5.2	IP-Schema	33

5.2.1	Nomad VLAN	33

5.2.2	Stadler VLAN	33

5.3	Switchportbelegung	34

5.4	Backbone (Aufbau und Verkabelung)	34

5.4.1	4-Teiler (Nahverkehr)	35

5.4.2	5-Teiler (Fernverkehr)	35

5.4.3	6-teiler (Nahverkehr und Fernverkehr)	36

5.4.4	Access point zu innenantenne	36

5.4.5	ccu und dachantennen verbindung	37

5.5	AP-Kanalkonfiguration	38

5.6	Backbone Ring-Redundanz (RSTP)	41

5.6.1	Priorisierung der STP-Master-Wahl	41

5.6.2	Edge-Ports an Client-Schnittstellen	41

5.6.3	Verhalten bei Mehrfachtraktion	41

5.6.4	Coldrelay-Bypass als Ergänzung zu RSTP	42

5.7	Backend	42

5.7.1	Netzwerkstruktur und Adressierung	42

5.7.2	Kapazität und Verteilung	43

5.7.3	Gehostete Server und Dienste	43

5.8	VLANs	44

5.8.1	Übersicht	46

5.9	Zeit synchronisation und management	50

5.10	Routing und Internetzugang für externe Netzwerk	52

5.10.1	Erlaubte Verbindungen für Stadler-Netzwerke	52

5.11	Multitraktion	52

5.12	Anforderungen	54

6	Hardwarekomponenten	55

7	Hardwareinstallation	56

8	Zertifikate und normen	56

9	Montage der Geräte	58

9.1	Montage der Dachantenne	58

9.2	R5001C CCU Montage	61

9.2.1	CCU Side-Brackets	63

9.2.2	CCU Stromkabel	64

9.3	Access Point (AP)	64

9.4	Innenantennen	66

9.5	Switch montage für alle Waggons	67

9.6	Netzwerkverkabelung und zwischenwagenverbindungen (Frontkupplung)	70

10	Ausstattung	71

10.1	Ausstattungsliste	71

10.2	Stromanforderung für Nomad Geräte	76

10.3	RF und Ethernet Kabel	76

10.4	TIA 568B Pinout Für Ethernet Kabel	77

10.5	CCU: R5001C NMID 1138	77

10.5.1	StromversOrgung Und IGNITION Singal	79

10.5.2	Verbindung zwischen Dachantenne und CCU	82

10.5.3	Access Point: Westermo Ibex-610 nmid 1043	83

10.5.4	Ethernet Switch VDSRail ds-cswp28-10gbe	85

10.5.5	Dachantenne: Sencity rail Multi Antenne 1399.99.0307	87

10.5.6	Indoor Wifi Antenna (Huber and Suhner 1399.35.0020)	89

11	Glossar	91

# Einleitung

Ziel dieses Dokuments ist es den technischen Umfang der von Nomad Digital bereitgestellten „Internet on Board (IoB)“-Lösung detailliert darzustellen.

Das Dokument richtet sich ausschließlich an den Auftraggeber ÖBB und dient als technische Grundlage zur Integration, Abgrenzung und Dokumentation der Nomad-Komponenten innerhalb des Gesamtsystems.

Schnittstellen zu Drittparteien – insbesondere zur durch Stadler betriebenen Netzwerkinfrastruktur – werden lediglich in dem Umfang betrachtet, wie sie für die Einbindung der Nomad-Lösung notwendig sind. Der Fokus liegt ausschließlich auf den Nomad-spezifischen Systembestandteilen und deren technischen Anforderungen.

Die Konfiguration für das Dosto Neu-Projekt wird von ÖBB wie folgt dargelegt:

- Umfang: 
Abruf 1: 21x 4-Teiler und 20x 6-Teiler. (Nahverkehr)

Abruf 2: 14x 6-Teiler. (Fernverkehr)
Abruf 3: 21x 4-Teiler. (Nahverkehr)
Abruf 4: 3 5-Teiler. (City Airport Train)

Abruf 5: 47x 4-Teiler. (Nahverkehr)

- Endkunde: Österreichische Bundesbahnen (ÖBB)

- Hardwareinstallation: Stadler Rail

- Softwareinstallation: Nomad Digital

- Backend-Integration / Änderungen: Nomad Digital

- System design (High-Level): Nomad Digital & ÖBB

# ZUGZUSAMMENSTELLUNG

Die DOSTO-Neu-Flotte der ÖBB besteht aus statischen Doppelstockgarnituren, die in vier Varianten verfügbar sind – jeweils zwei für den Einsatz im Nahverkehr und zwei für den Fernverkehr.

## Garnitur und Wagen Spezifikationen

| Garnitur | Nahverkehr |  | Fernverkehr |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Variante | 4-Teiler | 6-Teiler | 5-Teiler | 6-Teiler |
| Kennung | 4734 | 4736 | 4705 | 4706 |
| Aufbau | A – C – G – B | A – C – D – E – F – B | A – C – E – F – B | A – C – D – E – F – B |
| Typ | Statisch |  |  |  |

| Wagendetails |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wagentyp | Wagennummer (Position) | Wagenbezeichnung |
| Steuerwagen | 100 | A |
| Mittelwagen | 200 | C |
| Mittelwagen | 300 | D / G |
| Mittelwagen | 400 | E |
| Mittelwagen | 500 | F |
| Steuerwagen (Endwagen) | 600 | B |

Die Mittelwagen D und G sind für die Nomad Lösung als identisch zu betrachten.

### Wagenpositionen und IoB-Funktion

Die folgende Tabelle ergänzt die Garnitur-Übersicht um die jeweilige IoB-Funktion und Besonderheiten je Wagenposition.

| Wagentyp | Position | Bezeichnung | CCU | Master-Antennen | IoB-Funktion / Besonderheiten |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Steuerwagen | 100 | A | Nein | Nein | Endwagen, Fahrgastnetz, Switches + 4× AP, keine Master-Funktion |
| Mittelwagen | 200 | C | Nein | Nein | Mittelwagen, Standard-IoB-Ausstattung (3× Switch, 4× AP) |
| Mittelwagen | 300 | D / G | Nein (Reserveplatz) | Nein | Mittelwagen; Reserveplatz für optionale zweite CCU (in dieser Lieferung nicht ausgestattet) |
| Mittelwagen | 400 | E | Nein | Nein | Mittelwagen, Standard-IoB-Ausstattung |
| Mittelwagen (Master) | 500 | F | Ja (R5001C) | Ja (4×) | Master-Wagen: CCU R5001C, 4× Dachantenne 1399.99.0307, Backend-Anbindung |
| Steuerwagen | 600 | B | Nein | Nein | Endwagen (Cab), Fahrgastnetz, Switches + 4× AP |

Hinweise:

- In den 4-Teiler- und 5-Teiler-Varianten entfällt je nach Aufbau einer der Mittelwagen (D bzw. G); die übrigen Wagen behalten ihre IoB-Funktion gemäß obiger Tabelle.

- Der Mittelwagen 300 fungiert als physischer Reserveplatz für eine optionale zweite CCU. Diese Option ist im Rahmen der vorliegenden Lieferung nicht bestückt – der Auslieferungszustand ist Single-CCU pro Garnitur.

- Die Mittelwagen D und G sind aus IoB-Sicht baugleich und können in den Aufbau-Strings äquivalent behandelt werden.

# Internet on Board Lösung

Die „Internet on Board“ Lösung von Nomad bietet eine Netzwerktopologie, die WLAN-Dienste, LAN-Funktionalität und Internetzugang am Zug ermöglicht. Weiters ist vorgesehen Drittsysteme, wie CCTV, FIS, Sprechstellen und Fremdrouter an die Nomad Switche anzuschließen und mit dem Einsatz von VLANS logisch getrennten Netzwerke aufzubauen.

Die Lösung besteht aus einer Dachantenne, einer CCU und pro Wagen jeweils drei Switche und vier Access-Points, sowie einer Innenantenne für jeden Access-Point. Des Weiteren kommt die „Nomad Connect“ und „Mar“ Software von Nomad zum Einsatz.

Die Dachantenne ist mit der CCU verbunden, welche mit Hilfe von vier verbauten Modems und eingesetzten SIM-Karten redundante Mobilfunkverbindungen aufbaut. Der Einsatz von mehreren Modems und SIM-Karten ermöglicht bei den natürlichen instabilen und begrenzten Charakteristiken von Mobilfunkanbindungen, dennoch eine höhere Datenbandbreite und Ausfallsicherheit. Des Weiteren kommen in der CCU zwei Modemblades zum Einsatz, um weitere Redundanz zu bieten und Single-Point-Of-Failure zu umgehen.

Die LAN-Topologie ist so aufgebaut, dass drei Switche und vier Access-Points pro Wagen zum Einsatz kommen. Hier wird Wert auf Redundanz und Kapazität gelegt. Kapazität einerseits für die Anzahl an Geräten, die im WLAN verbunden sind und um andererseits für Drittgeräte und Fremdsysteme genügend Anschlüsse anzubieten, um den Einsatz von Nomad Switchen zu ermöglichen und dadurch die Geräteanzahl am Zug zu verringern und die Konfiguration, Verwaltung und Beobachtung vom Gesamtsystem zu vereinfachen.

Jeder Access-Point erhält eine Innenantenne zugewiesen, die jeweils an einem Wagenende, einmal im Oberdeck und einmal im Unterendeck verbaut ist. Die Innenantennen werden so positioniert, dass die Ausstrahlung im Wagen optimal gewährleistet ist und die gegenseitige Störung so gut wie möglich verringert werden. Pro Wagenende ist jeweils ein Access-Points für 5-Ghz Ausstrahlung und für 2.4-Ghz Ausstrahlung konfiguriert. Die WiFi-Kanäle sind so optimiert, dass sie sich gegenseitig nicht stören.

Konkret werden die Kanäle statisch (fest) je Access-Point zugewiesen, nicht über automatische Kanalwahl (ACS). Im 2.4-GHz-Band kommen die nicht überlappenden Kanäle 1 und 11 zum Einsatz, im 5-GHz-Band die Kanäle 36 und 44; die beiden Access-Points je Wagenende sind so auf 2.4 GHz bzw. 5 GHz aufgeteilt, dass sich benachbarte Funkzellen nicht stören. Die 5-GHz-Funkzellen werden mit 80 MHz Kanalbandbreite betrieben, die 2.4-GHz-Funkzellen mit 20 MHz. Die Sendeleistung ist je Access-Point auf 15 dBm konfiguriert. Diese Festlegung erfolgt zentral über die Nomad-OBN-Konfigurationsvorlage je Wagentyp und ist damit fahrzeug- und flottenweit konsistent.

Im Technischen Umfang obliegt der Firma Nomad Digital die Konfiguration, Verwaltung und Planung des Nomad-Netzwerkes. Nomad Digital bietet Unterstützung und Beratung beim Anschluss und der Netzwerkkonfiguration von Drittsystemen an NomadSwitchen. Alle Anforderungen und Änderungen müssen im Kooperativen Sinne mit Nomad Digital abgesprochen und vereinbart werden.

Zum Einsatz kommt die Nomad-eigene Software „Nomad Connect“ und „MAR“. 
Nomad Connect ist ein auf Debian / Linux basiertes Betriebssystem, die zusätzliche Funktionalität auf die Linux Funktionalitäten aufbaut.
Die MAR-Software ist eine Nomad eigene VPN-Tunnel-Software, die eine Sichere Verbindung ins Internet und Intranet bietet.

Im Project „Dosto Neu“ ist Nomad Digital für die Planung, Dokumentation und Konfiguration dieser Lösung zuständig. Die Installation und Verkabelung, sowie Prüfung der Geräte und Systeme am Zug 
ist in der Verantwortung der Firma STADLER.

Um STADLER die Prüfung zu ermöglichen, wird eine IBS-Prozedur abgestimmt und alle Notwendigen Information von der Firma Nomad Digital geliefert.

## Nomad Connect CCU

Die Nomad Connect CCU funktioniert als Router.

In einer mobilen Umgebung sind Mobilfunkverbindungen  nicht stabil und nicht immer verfügbar. Durch die Kombination mehrerer Mobilfunkverbindungen und einer Zug-Landseitigen-Verbindung bietet die CCU eine höhere Verfügbarkeit und Ausfallsicherheit  einzelner Verbindungen.

## Backend

Im Zuge des Dosto Neu-Projekts wird ein neues Backend aufgesetzt. Die VMs sind im NOC angelegt und werden Nomad-intern verwaltet.

Ein Überblick über die installierten virtuellen Maschinen bietet die nachfolgende Tabelle.

| Server | Funktion(en) |
| --- | --- |
| Datenbank | Zentrale NMS Datenbank |
| DNS-Server CDC | DNS-Server für CDC |
| DNS-Server Trains | DNS-Server mit blacklisting für Züge |
| Gateway | Central Router |
| MAR5 backend | MAR5 Home Agent |
| MongoDB | MongoDB Server für NMS |
| MQTT-Broker | MQTT HiveMQ Broker |
| NMS | NMS Applikation Server |
| Proxy | Apache Webproxy |
| RTL-Batch | RTL-Batch Verarbeitung |
| RTL-Server | RTL log Kollektor |
| Zabbix Proxy | Zabbix Proxy für CDC-Überwachung |
| Zabbix Server | Zabbix Server für Zug Überwachung |

### Die Zug-Land verbindung

Das nachfolgende Diagramm veranschaulicht die grundlegende Kommunikationsstruktur zwischen dem Fahrzeug und der Backend-Infrastruktur an Land:

Die CCU im Fahrzeug stellt über sogenannte Mar-Clients eine VPN-Verbindung zu einem Mar-Home-Agenten her. Über diese Verbindung wird der gesamte relevante Datenverkehr geleitet. Durch die gleichzeitige Nutzung aller verfügbaren IP-Links wird eine höhere Bandbreite, Redundanz sowie ein effektives Loadbalancing sichergestellt.

Der vom Mar-Home-Agenten empfangene Datenverkehr wird anschließend über das zentrale Mar-Backend in das Internet weitergeleitet. Dieses Backend bildet den zentralen Knotenpunkt für die gesamte Kommunikation der Fahrzeugflotte. Es basiert vollständig auf virtuellen Maschinen (VMs), die innerhalb einer VMware-Umgebung betrieben werden.

Die Systemstruktur gliedert sich in zwei Hauptbereiche:

- Traffic-Pipeline: Verarbeitung und Weiterleitung des Passagierdatenverkehrs.

- Servicebereich: Übertragung und Verwaltung der betriebsrelevanten Systemdaten, inklusive zentraler Dienste wie:

  - Inhaltssynchronisierung

  - DNS-Dienste

  - Netzwerküberwachung

  - Network Management System (NMS)

Die virtuellen Maschinen des Customer Data Centers (CDC) für die Dosto-Neu-Flotte sind im Nextlayer-Rechenzentrum in Wien gehostet. Der Servicebereich empfängt dabei kontinuierlich Status- und Diagnosedaten vom Fahrzeug, die für die Überwachung und Verwaltung des Gesamtsystems genutzt werden.

### OEBB NOC Details

#### Datenzentrum

Die Netzwerk Infrastruktur für die Dosto Neu Flotte wird bei Next Layer Austria gehostet.

#### Netzwerke

Netzwerkbereiche, die für das ÖBB NextLayer DC verwendet werden.

Die folgende Tabelle zeigt die verwendeten IP-Adressbereiche für die Dosto Neu Flotte im OEBB NextLayer Rechenzentrum in Wien.

Eine detaillierte Zug-zu-Server-Zuweisung ist in Kapitel 3.2.2.3 dargestellt.

| Netzwerk | IP-Adressbereich | Verwendung |
| --- | --- | --- |
| CDC Verwaltungsnetz | 10.179.0.0/16 | Serverseitige CDC-Netzwerke im NextLayer DC, Wien |
| On-Board Verwaltung | 10.179.0.0/16 | Fahrzeugseitiges Managementnetzwerk (OBS/CCU, Switches) |
| MAR5 Backend-Server | 77.237.62.211 – 77.237.62.219 | MAR5 Home Agents (vmmar5be31 – vmmar5be35; ein weiterer in Bereitstellung) |
| NTP-Server | 10.179.13.1 | NTP-Quelle für alle IoB-Komponenten an Bord |

#### Zug zu Server zuweisung

| MAR5 Home Agent | NAT-IP |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| vmmar5be31.obb.21net.com | 77.237.62.211 |  |  |  |
| vmmar5be32.obb.21net.com | 77.237.62.213 |  |  |  |
| vmmar5be33.obb.21net.com | 77.237.62.215 |  |  |  |
| vmmar5be34.obb.21net.com | 77.237.62.217 |  |  |  |
| vmmar5be35.obb.21net.com | 77.237.62.219 |  |  |  |

Die Zuordnung der Fahrzeuge zu den Home Agents erfolgt gemäß dem Nomad Connect Project-ID-51-Schema (Fahrzeug-Subnetz 10.179.<train-id>.0/24). Aktuell sind fünf MAR5 Home Agents bereitgestellt; ein sechster ist in Bereitstellung.

Die Flotte von 51 Garnituren verteilt sich damit auf fünf Home Agents, d. h. rund zehn Garnituren je Home Agent. Pro Home Agent ist eine Auslegungskapazität von 2 Gbit/s vorgesehen (10 Gbit/s gesamt über fünf Server).

## FahrgastPortal

Das Fahrgastportal wird direkt auf der Central Communication Unit (CCU) des Fahrzeugs in einem Docker-Container betrieben. Diese Containerlösung ermöglicht eine isolierte, standardisierte und leicht wartbare Ausführung der Portal-Anwendung.

Softwareaktualisierungen des Portals können automatisiert erfolgen. Hierfür wird die Update-Funktion von Nomad Connect genutzt, die es erlaubt, neue Portal-Versionen ohne manuelles Eingreifen auf die Flotte auszurollen. Das Wartungszeitfenster ÖBB ist identisch zu den Bestandsflotten (Cityjet und Railjet) festgelegt: Updates werden im nächtlichen Wartungsfenster, standardmäßig um ca. 03:00 Uhr, ausgerollt. Abweichende Zeiten können bei Bedarf in Abstimmung mit der ÖBB konfiguriert werden.

Sobald ein neues Image für das Portal bereitgestellt wird, wird daraus automatisch ein neuer Container erzeugt und gestartet. Damit ist sichergestellt, dass stets die aktuelle Version aktiv ist – ohne zusätzliche Installationsschritte vor Ort.

Zur Kontrolle des Betriebs verwendet Nomad die integrierte Healthcheck-Funktionalität von Docker, um regelmäßig zu prüfen, ob das Portal im Fahrzeug ordnungsgemäß erreichbar ist. Die Ergebnisse dieser Überprüfungen werden im Network Management System (NMS) angezeigt und ermöglichen eine zeitnahe Diagnose bei Ausfällen oder Störungen.

Darüber hinaus wird das Portal durch den Rollout Manager überwacht. Dieser liefert eine zentrale Übersicht über wichtige Zustandsinformationen, wie zum Beispiel:

- Die aktuell eingesetzte Softwareversion,

- Den Synchronisationsstatus mit dem Backend,

- sowie weitere Betriebsdaten.

Diese Informationen entsprechen dem etablierten Monitoring-Standard, der bereits bei anderen Nah- und Fernverkehrsflotten im Einsatz ist.

Das Portal wird mittels Rolloutmanager und NMS überwacht.

Die Informationen bezüglich des Synchronisationsstatus, der zurzeit eingesetzten Version werden im Rolloutmanager angezeigt.

Aktuelle Umsetzung:

### Portal Lite

Die Portal Lite-Lösung ist für Betreiber gedacht, die eine einfache Lösung an Bord benötigen, die Borddienste einführt und es den Passagieren ermöglicht, die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für die WLAN-Nutzung zu akzeptieren, bevor sie eine Verbindung herstellen.

- Captive Portal-Funktionalität

- Nomad Digital verwaltetes CMS mit vorgefertigter Auswahl an "Inhaltsblöcken" (eng. "content blocks") zum flexiblen Erstellen von Seiten

- Grundlegende Benutzerauthentifizierung (eng. Basic User Authentication)

- Bis zu 5 statische Seiten, die Borddienste vorstellen

- Wählen Sie aus 3 vollständig reaktionsschnellen Nomad-Designvorlagen aus, um schnell einsatzbereit zu sein. Flexible Designvorlagen mit Platz für Ihre eigene Marke – Logo, Schriftart und bis zu drei Markenfarben

Die getrennte Bereitstellung des „Engage“-Portals mit vollem Funktionsumfang (sofern die Hardware dies zulässt) erfolgt unabhängig vom Captive Portal. Captive Portal und Engage Portal werden getrennt betrieben; das Engage Portal kann auf Wunsch, bzw. wenn zusätzliche Funktionen benötigt werden, zusätzlich aktiviert werden.

Die folgenden Abbildungen zeigen die aktuellen Seiten der Portal-Lite-Lösung (Stand 2026-06-21), abgerufen über das CMS unter dosto.lite.cms.nomadrail.com. Die jeweils an Bord verwendete URL ist je Abbildung angegeben. Die dargestellte Portal-Lite-Lösung entspricht der ÖBB-Vorgabe.

Abbildung: Portal Lite – Startseite / Willkommensseite

URL an Bord: https://dosto.lite.cms.nomadrail.com/de/index

Abbildung: Portal Lite – Verbindungsseite (Captive Portal) mit Nutzungsbedingungen

URL an Bord: https://dosto.lite.cms.nomadrail.com/de/connecttoweb

Abbildung: Portal Lite – Allgemeine Geschäftsbedingungen

URL an Bord: https://dosto.lite.cms.nomadrail.com/de/terms

Abbildung: Portal Lite – Bestätigung „Verbindung erfolgreich“

URL an Bord: https://dosto.lite.cms.nomadrail.com/de/wifisuccess

Abbildung: Portal Lite – Impressum / Datenschutzinformation (Art. 13 DSGVO)

URL an Bord: https://dosto.lite.cms.nomadrail.com/de/imprint

Abbildung: Nomad-Designvorlagen (Beispiel)

## Auto-Login (Captive Portal)

Das Captive Portal erlaubt eine automatische Wiederanmeldung von Endgeräten innerhalb eines konfigurierbaren Zeitfensters nach der ersten erfolgreichen Anmeldung – flottenweit über alle Dosto-Neu-Züge hinweg. Dies steigert den Komfort für Pendler und Stammfahrgäste, ohne dass die Datenschutzanforderungen verletzt werden.

### Funktionsweise

Nach einer ersten erfolgreichen Anmeldung am Captive Portal wird eine Einweg-Hash-Repräsentation (SHA-256) der MAC-Adresse des Endgerätes über eine kleine API im Customer Data Centre (CDC) abgelegt. Verbindet sich dasselbe Endgerät später erneut – sei es im gleichen Zug oder in einem anderen Zug der Flotte – fragt die CCU die API ab und prüft, ob der entsprechende MAC-Hash innerhalb des konfigurierten Zeitfensters bereits eine erfolgreiche Sitzung hatte. Wenn ja, wird automatisch eine Internet-Sitzung mit derselben Service-Klasse wie bei der Erstanmeldung eröffnet.

### Datenschutz (DSGVO)

Da die MAC-Adresse mittels eines kryptographisch sicheren, nicht umkehrbaren SHA-256-Hashs gespeichert wird, lassen sich einzelne Nutzer nicht aus den hinterlegten Daten identifizieren. Diese Daten gelten unter der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) als anonymisierte Daten und sind damit nicht personenbezogen im Sinne der Verordnung.

### Konfigurierbare Parameter

Folgende Parameter können je Flotte angepasst werden:

- Auto-Login-Zeitfenster (Standardwert: 24 Stunden; einstellbar zwischen 1 Stunde und 30 Tagen).

- Aktivierung/Deaktivierung der Funktion je VLAN (z. B. nur 1.-Klasse-Netzwerk, oder flottenweit für alle Passagiernetze).

- Service-Klasse, die bei Auto-Login eröffnet wird (gespiegelt zur Erstsitzung).

### Abgrenzung: Auto-Login bei Failover

Da Dosto Neu mit einer einzigen CCU pro Garnitur ausgeliefert wird, ist der bei Mehr-CCU-Architekturen dokumentierte Failover-Fall (Übergabe der Auto-Login-Funktion zwischen mehreren CCUs in einer Garnitur) nicht relevant. Die Auto-Login-Logik bleibt jedoch über mehrere Züge der Flotte hinweg konsistent, da die zugrunde liegende API im zentralen CDC betrieben wird.

## Monitoring - NMS

Das Network Management System (NMS) ist ein Nomad-eigene Softwaresystem zur Erfassung und Monitoring einzelner Züge sowie der gesamten Flotte.

Es besteht aus 4 Grundbausteinen:

- Echtzeit-Flottenstatus

- Zug-Standort

- Störungsmanagement

- Reporting von Anwenderaktivitäten

Das NMS steht über eine benutzerfreundliche Webschnittstelle zur Verfügung, bei der ein responsives Design zum Einsatz kommt, das für die Anzeige auf mobilen Endgeräten optimiert wurde. Rollenbasierte Sicherheit ermöglicht es, mehrere Anwenderebenen zu definieren. So kann verschiedenen Anwendergruppen der Zugang zu genau den Daten bereitgestellt werden, die sie benötigen.

Das NMS ist in ServiceNow, das Support-Ticket-System von Nomad, integriert. Wenn also ein Alarm erscheint, wird das vom Service Desk erstellte Ticket automatisch mit allen relevanten Informationen zu diesem Alarm ausgefüllt.

### Geolokalisierung

Das NMS zeigt den aktuellen Standort und Status aller Züge innerhalb der Flotte an. Beispielsweise werden Fahrzeuge, die online sind, grün dargestellt, Fahrzeuge, die offline werden grau und kritische Probleme werden rot hervorgehoben. Wenn Sie auf das Fahrzeugsymbol klicken, zeigt das NMS Informationen wie Geschwindigkeit, Anwenderzahl und gesamte Bandbreite des Fahrzeugs an.

Abbildung: NMS zeigt Fahrzeugstandort- und Status

## Engineering pages

Die Engineering Pages (EP) sind eine webbasierte Benutzeroberfläche, die bestimmte interne Daten für Feldingenieure zur Fehlerbehebung freigibt. Sie läuft auf der CCU und ist durch HTTP-Basisauthentifizierung geschützt. Sie ist über die iobstaff SSID erreichbar, indem Sie die folgende URL aufrufen:

https://engineering.page:8005 (for example)

Da einige der Seiten statische Informationen enthalten und andere Informationen, die sich schnell ändern, hat jede Seite ihre eigene Aktualisierungsstrategie. Die folgenden Informationen und Seiten stehen zur Verfügung, wenn Sie sich in den Engineering Pages anmelden:

### Landing page

Die Startseite kann etwas Text enthalten, um dem Feldingenieur bei der Verwendung der Anwendung zu helfen. Eine wichtige Benachrichtigung, die nicht ignoriert werden sollte, betrifft die Datendatei. Wenn die Benachrichtigung eine Warnung enthält, dass die Datendatei nicht gelesen werden konnte, wird die Anwendung nicht in der Lage sein, nützliche Informationen anzuzeigen, und es wird empfohlen, Fehlerbehebungen vorzunehmen.

### Zugidentifikation

Die Zugidentifikationsseite ist relativ einfach und unkompliziert. Alle Daten auf dieser Seite stammen aus fest codierten Werten: Da Werte wie Projekt-ID und CCU-Hostname nicht änderbar sind, stammen ihre Werte nicht aus einem MQTT-Feed, sondern werden in der Konfigurations-YAML durch Verwendung einer Puppet-EPP-Vorlage festgehalten. Natürlich muss auch diese Seite nicht automatisch aktualisiert werden.

### CCU

Enthält den Typ und die Seriennummer der CCU-Hardware, die Firmware- und Konfigurationsversionen des Betriebssystems sowie einige Metriken zu den Hardware-Ressourcen. Alle diese Datenpunkte sind Eins-zu-Eins-Zuordnungen von Informationen, die von Telemetrie zur Verfügung gestellt werden. Das Hinzufügen neuer Informationen wird sehr einfach sein, sofern die neue Information ebenfalls eine Eins-zu-Eins-Zuordnung ist.

Metriken zu den Hardware-Ressourcen:

- Serial #: Seriennumer der Hardware

- CCU Type: R5001, R4600, etc.

- Software-Version

- Configuration Version

- CPU-Temperatur

- Processor Auslastung

### Modems

Die Bildschirmanzeige für Modeminformationen ist etwas komplexer. Die Werte für diesen Bildschirm stammen nicht aus einer einzigen, unbearbeiteten Quelle, sondern werden stattdessen unter Verwendung von Nachrichten aus mindestens drei verschiedenen MQTT-Themen aufgebaut und unter Verwendung von Datenanalyse und -verarbeitung im Python-Code des Nachrichtenhandlers verarbeitet. Die Anzahl der Modems und ihre Namen sind nicht fest codiert, sondern werden aus den Modemnachrichten auf MQTT extrahiert, ebenso wie deren Status, Anbieter und so weiter. Die Durchsatz-Tabelle funktioniert auf die gleiche Weise, fügt jedoch einige temporäre interne Datenstrukturen im Sammler hinzu, um Daten für die Spitzen- und Durchschnittsdurchsatzberechnungen zu aggregieren.

### GPS

Die GPS-Informationen stammen von einer MQTT-Quelle und sind, wie die CCU-Seite, ein Beispiel für eine grundlegende dynamische Engineering-Seite. Sie lässt sich leicht erweitern, wenn Telemetrie die neuen Informationen direkt bereitstellt und zur Verwendung bereit ist.

#### On-board netzwerk

Die Daten für die Engineering-Seiten des Wi-Fi-Backbones stammen indirekt von der OBN-Software. OBN wird das Backbone analysieren und Informationen darüber in JSON-Berichten speichern, die von Telemetrie gelesen werden. Telemetrie veröffentlicht MQTT-Nachrichten auf +/+/device/identifier, +/+/device/stats und +/+/device/ports, und es obliegt dem EP-Collector, die relevanten Informationen daraus zu destillieren, um die Seiten des On-Board-Netzwerks zu füllen.

#### VLAN

Die VLAN-Informationen stammen aus der Telemetriedatensammlung zum Thema +/+/device/vlans. Wie bei den GPS- und OBN-Seiten müssen diese Informationen zunächst aggregiert werden, bevor sie von den Engineering-Seiten abgerufen werden können.

#### Backend-informationEN

Diese Seite soll Informationen zur Verbindung zum Backend anzeigen. Im Moment enthält sie nur einen Datenpunkt, die IP-Adresse des MAR5-Servers, mit dem die CCU verbunden ist. Dies ist ein statischer Wert, wie im Fall der Zuginformationsseite, aber er wird zu einem dynamischen Wert, wenn der dynamische Verbindungsmanager (oder "DCM") implementiert wird: Ab diesem Zeitpunkt wird die CCU in der Lage sein, sich mit jedem Host eines MAR5-Back-End-Servers zu verbinden. Diese Seite muss regelmäßig aktualisiert werden, um den korrekten Wert anzuzeigen - die Aktualisierung ist einmal pro Minute geplant.

#### Actions

Diese Seite zeigt Aktionen an, die von MAR durchgeführt wurden. MAR führt eine Aktion aus und sendet eine MQTT-Nachricht zum Thema mar3/action. Telemetrie verarbeitet diese Nachricht und sendet sie dann als MQTT-Nachricht zum Thema event_action weiter. Die Seite zeigt den Aktionstitel, Längen- und Breitengrad sowie die Zeit der Aktion an.

## Security

### Verschlüsselung

Der Nomad Connect-Tunnel verwendet die AES 256-Verschlüsselung für den Datenverkehr.

### Firewalling

Die Nomad Connect-Lösung enthält eine standartmäßige DROP-Policy sowohl für die INPUT-, als auch für die FORWARD-Chain.

### CCU

Passagier Netzwerke

Passagiere können auf folgende Dienste zugreifen:

- Dienste, die sie auf der CCU benötigen

- HTTP / HTTPS (Portal)

- DNS

- Internet

Der gesamte Verkehr von Passagieren zu privaten IP-Adressen (RFC1918) ist ausnahmslos verboten und blockiert.

Alle Endgeräte der Passagiere werden Netzwerktechnisch separiert (Client Isolation).

Service Netzwerke

Die VLANs werden durch die Firewall separiert, um voreinander geschützt zu sein.

Der Datenverkehr der Servicenetzwerke ins Internet (offen oder eingeschränkt) oder zu definierten Zielen in einem ÖBB oder Custom Datacenter wird definiert. Ebenso eventuell notwendiger Datenverkehr zwischen den Servicenetzwerken.

### Customer Data Center

Als Schutzstrategie unterteilt die Nomad Connect-Lösung die Netzwerkkommunikation in spezifische virtuelle lokale Netzwerke (VLANs). Dies ermöglicht es der Lösung, verschiedene Arten der Kommunikation zu trennen, und verbessert somit die Sicherheit in Bezug auf diese.

Innerhalb der CDCs teilen wir die Nutzung des/der Netzwerks/Netzwerke in VLANs auf. Die in der OEBB CDC eingesetzte Konfiguration kann 3 VLANs wie folgt umfassen:

1.	Verwaltungs-Vlan (Administration VLAN)

2.	Dienste-Vlan (Service VLAN)

3.	Zugriffs-Vlan (Access VLAN)

Zwischen all diesen Netzwerken befindet sich eine zentrale VM namens vmgateway, die Firewall zwischen diesen Netzwerken und der Außenwelt verwaltet:

### Netzwerkkonfigurationsmanagement

### Management

Grundsätzlich gibt es ein fest definiertes Layout, welches die Information enthält, welches Gerät welche Konfigurationsdatei und Firmware enthalten soll. 
Um die Information über den aktuellen und gewünschten Konfigurationsstand der Geräte zu erhalten, werden folgende Phasen durchgeführt. 
Die OBN-Funktionalität wird nur für von Nomad gelieferte Netzwerkgeräte (Switches und Access-Points) umgesetzt.

Discovery-Phase:

Während der Discovery-Phase von OBN verwendet die Anwendung das LLDP-Protokoll, um eine Karte des On-Train-Netzwerks zu erstellen. Dieser Prozess beginnt bei der CCU.

Die Anwendung springt von Switch zu Switch, von Switch zu Access Point und erstellt eine interne Topologie der Art und Weise, wie das Netzwerk aufgebaut ist. LLDP macht die Nachbarn sichtbar, die die CCU, ein Switch oder ein Access Point sein können, wodurch OBN von einem Knoten zum nächsten springt und sich über das gesamte Netzwerk verzweigen kann. Unterwegs sammelt OBN-Daten wie IP-Adressen, MAC-Adressen, Gerätetyp, Firmware-Version, Konfigurationsversion usw.

Um dies zu erreichen, müssen die Netzwerkkomponenten einen Mindestsatz an Funktionen implementieren, z. B. die Möglichkeit, die LLDP-Nachbarn über ein Protokoll wie SNMP oder SSH zu erkennen. Da jedes Gerät über einen anderen Satz von SNMP-OIDs verfügt, die diese Art der Erkennung ermöglichen, ist es für OBN auch wichtig zu wissen, mit welcher Art von Gerät es kommuniziert. Dies erfolgt basierend auf dem MAC-Präfix. Intern speichert OBN eine Liste bekannter Geräte zusammen mit ihren bekannten MAC-Präfixen, sodass OBN entscheiden kann, wie das Gerät abgefragt werden soll. 
Das Ergebnis der Discovery-Phase wird im File /tmp/discovery.json gespeichert.

Reporting-Phase:

Die Reporting-Phase von OBN verwendet die Ausgabe der vorherigen Discovery-Phase und übersetzt sie in ein tatsächliches Layout. Der anfängliche Discovery-Prozess kennt Werte wie die Waggonnummerierung nicht - erst in dieser Phase wird die Ausgabe in eine reale Karte des Zuges übersetzt. Diese Karte kann anschließend entweder vom NMS oder für die Konfigurationsphase verwendet werden.

Die Reporting-Phase versucht, die erkannten Backbone-Daten dem erwarteten Konsistenzlayout zuzuordnen, das in einer Konfigurationsdatei definiert ist. Diese Konfigurationsdatei definiert genau, was in einem Zug zu erwarten ist: die Anzahl der Waggons, die Anzahl der Switches und Access-Points pro Waggon, wie sie miteinander verbunden sind usw. Dieses Layout der Konfigurationsdatei wird mit dem entdeckten Layout verglichen.

Wenn die Layouts übereinstimmen, können alle erwarteten Netzwerkkomponenten erkannt werden und alles ist korrekt verkabelt.

In jedem Fall wird OBN zwei nachfolgende Aktionen ausführen:

- Weiterleiten der Konsistenzinformationen an das NMS

- Speichern der nummerierten Bestandsinformationen in der Datei Discovery.json, damit sie in den nächsten Schritten verwendet werden können

Die Discovery-Phase wird mit dem Befehl obn discover gestartet. 
Die Phase speichert das Ergebnis im oben angeführten JSON-File. 
 
Die Reporting-Phase wird mit dem Befehl obn validate durchgeführt.

obn validate bietet einen Überblick über das On-Train-Backbone sowie den Konfigurations- und Firmware-Status, in dem sie sich befinden. Coach-Nummern, Gerätenummern, CCU-Schnittstellen-IDs usw. stammen alle aus der Ausgabe der vorherigen Berichtsphase.

obn update [c | f] <device-ip> ermöglicht die Aktualisierung von Switches und Access Points. Wenn die Ausgabe des Befehls Consist-validate.sh anzeigt, dass ein Gerät aktualisiert werden muss, kann der Befehl verwendet werden, um die Konfiguration und/oder Firmware auf den neuesten Stand zu bringen.

# Fleetview – Reporting und Analyse

Fleetview ist das webbasierte Reporting- und Analysewerkzeug von Nomad Digital. Es ergänzt das Network Management System (NMS) um nachträgliche Auswertungen historischer Betriebsdaten und stellt aggregierte Kennzahlen (KPIs) für Betriebs-, Wartungs- und Management-Stakeholder bereit.

Hinweis: Fleetview wird mittelfristig durch „Nomad Insights“ abgelöst. Die in diesem Kapitel beschriebenen Reporting- und Analysefunktionen werden in Nomad Insights fortgeführt; der Funktionsumfang bleibt für ÖBB erhalten. Eine aktualisierte Beschreibung wird mit der Umstellung nachgereicht.

## Funktionsumfang

Fleetview gliedert sich in folgende funktionale Bereiche:

- Verfügbarkeits-Reporting: prozentuale Online-/Offline-Zeit pro Zug, Garnitur oder Flottensegment über frei wählbare Zeiträume (Tag, Woche, Monat, Quartal).

- Konnektivitäts-Analyse: Datenvolumen pro Modem, Provider und Zelle, inklusive Roaming-Auswertungen und Provider-Performance-Vergleich.

- Nutzungs-Statistiken: Anzahl eindeutiger Endgeräte, durchschnittliche Sitzungsdauer, Spitzenlast je Tageszeit, Bandbreite je Passagier.

- Portal- und Content-Reporting: Aufrufe von Portalseiten, beliebteste Inhalte, Synchronisationsstatistiken der landseitig bereitgestellten Inhalte.

- Alarm- und Incident-History: filterbare Historie aller im NMS erzeugten Alarme, mit Drill-Down auf Ursache, Dauer und betroffene Komponenten.

## Datenquellen

Fleetview greift auf die zentralen Datenquellen des CDC zu:

- MongoDB (NMS-Datenbank) – Status- und Telemetriedaten der CCUs, Switches und Access-Points.

- RTL-Log-Kollektor – aggregierte Log- und Statistikdaten der Fahrzeuge.

- Zabbix Server – serverseitige Verfügbarkeit und Performance der Backend-Komponenten.

- Portal-Statistiken – über den Apache-Webproxy ausgewertete Zugriffe auf das Bordportal.

## Benutzeroberfläche und Zugriff

Fleetview ist über eine browserbasierte Weboberfläche erreichbar und folgt demselben rollenbasierten Sicherheitsmodell wie das NMS. Das responsive Design unterstützt die Anzeige auf Desktop- und Tablet-Endgeräten. Ein Single-Sign-On mit den NMS-Benutzerkonten ist vorgesehen, sodass ÖBB-Anwendergruppen denselben Account für NMS, Rollout Manager und Fleetview verwenden können.

## Datenexport und Schnittstellen

Standard-Reports lassen sich als PDF, Excel (XLSX) oder CSV exportieren. Für die programmatische Anbindung an ÖBB-eigene Reporting-Systeme stehen REST-APIs zur Verfügung; die Authentifizierung erfolgt über tokenbasierte Mechanismen. Die genaue Schnittstellenspezifikation wird im Rahmen der Detailed-Design-Review-Phase mit ÖBB abgestimmt.

## Aufbewahrung historischer Daten

Die Vorhalteperiode für Roh-Telemetrie beträgt standardmäßig 90 Tage, aggregierte KPIs werden für 24 Monate vorgehalten. Längere Aufbewahrungszeiträume können auf Wunsch konfiguriert werden, sofern die zugewiesenen Storage-Kapazitäten im Backend entsprechend bemessen sind.

# Netzwerkarchitektur

## Beschreibung

Die Netzwerkarchitektur des Zuges basiert auf einem Backbone in Ringtopologie, über den alle Switches miteinander verbunden sind. Die zentrale Steuereinheit, die Central Control Unit (CCU), übernimmt hierbei die Hauptrolle für Routing, zentrale Netzwerkdienste und Sicherheitsfunktionen.
Das Gesamtnetzwerk ist in mehrere VLANs unterteilt, wodurch logische Trennung und eine klare Segmentierung der Datenströme gewährleistet werden.

Die CCU fungiert gleichzeitig als Router, Server und Firewall:

- Router: Vermittlung des Datenverkehrs zwischen den VLANs sowie Bereitstellung des Internetzugangs.

- Server: Betrieb essenzieller Netzwerkdienste wie DHCP, NTP und DNS.

- Firewall: Umsetzung einer strikten „DENY ALL“-Strategie, bei der ausschließlich explizit freigegebene Verbindungen erlaubt werden.

Es besteht keine direkte Internetanbindung der CCUs. Stattdessen wird sämtlicher Datenverkehr an das Nomad-Backend geleitet, dort gefiltert und nur bei Bedarf ins Internet weitergeleitet. Zusätzlich übermittelt die CCU kontinuierlich Log- und Statistikdaten an dedizierte Server im Backend, welche diese Informationen wiederum für Systeme wie NMS, Fleetview, den Rollout-Manager und weitere Anwendungen bereitstellen.

### Router

Die CCU ist für das Routing zwischen den VLANs sowie für den Internetzugang verantwortlich.
VLANs, die nicht unter der Verantwortung von NOMAD stehen, werden über einen STADLER-Router verwaltet.

Alle Internetanfragen aus fremden VLANs müssen zunächst über den jeweiligen Router mittels NAT an die CCU weitergeleitet werden.

Die Kommunikation hierfür erfolgt über ein speziell eingerichtetes VLAN, dass ausschließlich den Datenaustausch zwischen dem STADLER-Router und der CCU erlaubt.

### Server

Als DHCP-Server weist die CCU allen Switches, Access Points und WLAN-Clients automatisch IP-Adressen zu.
Zusätzlich stellt sie als NTP-Server die einheitliche Zeitsynchronisation im gesamten Zug sicher – auch für Fremdgeräte.

### Firewall

Die Firewall der CCU arbeitet nach dem Grundprinzip „DENY ALL“.
Das bedeutet, dass jeglicher Datenverkehr standardmäßig blockiert wird und nur vorab definierte, freigegebene Verbindungen zugelassen sind. Jede erlaubte interne oder externe Kommunikation muss zuvor abgestimmt und dokumentiert werden.

## IP-Schema

### Nomad VLAN

Bezüglich des Management VLANs wird die zu verwendende IP im Dokument „Fahrzeug-ID Aufteilung“ festgehalten.

Alle Details zu den weiteren Nomad VLANs sind in einem separaten Dokument hinterlegt.

### Stadler VLAN

Das IP-Schema für die Stadler VLANs wird von Stadler vorgegeben.
Innerhalb dieser VLANs muss jede IP-Adresse flottenweit eindeutig sein.
Die zu verwendende Adressrange ist:

- 172.16.0.0/12

Auf dieser Basis erstellt Nomad einen IP-Port-Allokationsplan, der für jeden Zug definiert, welches Gerät an welchem Switchport welche IP-Adresse erhält. Grundlage hierfür ist der von Stadler bereitgestellte Switchportbelegungsplan (siehe Abschnitt 5.3).

Die VLANs werden in /17-Subnetze unterteilt. Die Berechnung der IP-Adressen erfolgt nach dem in der untenstehenden Tabelle definierten Schema.

Allokationsprinzip:

- Für jedes VLAN und jeden Port wird von Nomad eine IP-ID festgelegt.

- In allen Zügen gilt: Am gleichen Switch, Port und VLAN ist die IP-ID „1“ identisch.

- Die Fahrzeug-ID (Train ID) sorgt für eindeutige IP-Adressen über alle Züge hinweg.

| VID | TID | 1. Oktett | 2. Oktett | 3. Oktett | 4. Oktett |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UG | UG | 172. | 16 + (VID - 1 / 2) | 128 + (TID - 1 / 2) | 128 + IPID |
| UG | G | 172. | 16 + (VID - 1 / 2) | 128 + (TID / 2) | IPID |
| G | UG | 172. | 16 + (VID / 2) | (TID - 1) / 2 | 128 + IPID |
| G | G | 172. | 16 + (VID / 2) | TID / 2 | IPID |
| Legende: | VID = VLAN ID |  | TID = TRAIN ID | UG = UNGERADE | G = GERADE |

## Switchportbelegung

Die Belegung der Switchports wird grundsätzlich von STADLER vorgegeben. Hierfür stellt STADLER für jeden Zugtyp einen Switchport-Belegungsplan bereit, der exakt definiert, welches Gerät an welchem Port angeschlossen ist.

Ausgenommen hiervon sind die Ports für den Backbone, die Access Points und die CCU. Deren Belegung wird entweder direkt von NOMAD festgelegt oder in enger Abstimmung zwischen beiden Parteien definiert.

Die Konfiguration dieser Ports erfolgt durch NOMAD.

## Backbone (Aufbau und Verkabelung)

Der Backbone ist als Trunk für alle VLANs konfiguriert und ermöglicht so die notwendige Kommunikation zwischen sämtlichen im Netzwerk integrierten Geräten. Die Ports für den Backbone sind mit „Coldrelay-Bypass“ ausgestattet. Im Falle eines Switch-Ausfalls werden diese Ports gebrückt, sodass der Datenverkehr weiterhin ungehindert fließen kann. In Kombination mit der Ringtopologie ergibt sich dadurch eine hohe Ausfallsicherheit und Redundanz der Kommunikationswege.

### 4-Teiler (Nahverkehr)

### 5-Teiler (Fernverkehr)

### 6-teiler (Nahverkehr und Fernverkehr)

### Access point zu innenantenne

| Access-point | Innenantenne |
| --- | --- |
| A1 | WIFI 1 |
| A2 | WIFI 6 |
| A3 | WIFI 3 |
| A4 | WIFI 4 |
| B1 | WIFI 2 |
| B2 | WIFI 5 |

### ccu und dachantennen verbindung

## AP-Kanalkonfiguration

Die folgende Aufstellung dokumentiert die Kanal- und Sendeleistungskonfiguration der Westermo-Ibex-Access-Points je Wagen. Die Kanäle werden zentral über die Nomad-OBN-Konfigurationsvorlage statisch je AP-Position zugewiesen (keine automatische Kanalwahl). Je Wagenende ist ein Access-Point für das 2.4-GHz-Band und einer für das 5-GHz-Band konfiguriert; die Sendeleistung ist je Access-Point auf 15 dBm festgelegt. Die AP-Bezeichnung (AP1–AP4) entspricht der Geräte-Nummerierung in der OBN-Konfiguration.

6-Teiler (Aufbau A – C – D – E – F – B, 4736 / 4706)

| Wagen | AP | Funk-Band | Bandbreite | Kanal | Max. Sendeleistung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wagen A | AP1 | 2.4 GHz | 20 MHz | Kanal 1 (2412 MHz) | 15 dBm |
| Wagen A | AP2 | 5 GHz | 80 MHz | Kanal 36 (5180 MHz) | 15 dBm |
| Wagen A | AP3 | 5 GHz | 80 MHz | Kanal 44 (5220 MHz) | 15 dBm |
| Wagen A | AP4 | 2.4 GHz | 20 MHz | Kanal 11 (2462 MHz) | 15 dBm |
| Wagen C | AP1 | 2.4 GHz | 20 MHz | Kanal 1 (2412 MHz) | 15 dBm |
| Wagen C | AP2 | 5 GHz | 80 MHz | Kanal 36 (5180 MHz) | 15 dBm |
| Wagen C | AP3 | 5 GHz | 80 MHz | Kanal 44 (5220 MHz) | 15 dBm |
| Wagen C | AP4 | 2.4 GHz | 20 MHz | Kanal 11 (2462 MHz) | 15 dBm |
| Wagen D | AP1 | 2.4 GHz | 20 MHz | Kanal 1 (2412 MHz) | 15 dBm |
| Wagen D | AP2 | 5 GHz | 80 MHz | Kanal 36 (5180 MHz) | 15 dBm |
| Wagen D | AP3 | 5 GHz | 80 MHz | Kanal 44 (5220 MHz) | 15 dBm |
| Wagen D | AP4 | 2.4 GHz | 20 MHz | Kanal 11 (2462 MHz) | 15 dBm |
| Wagen E | AP1 | 5 GHz | 80 MHz | Kanal 36 (5180 MHz) | 15 dBm |
| Wagen E | AP2 | 2.4 GHz | 20 MHz | Kanal 1 (2412 MHz) | 15 dBm |
| Wagen E | AP3 | 2.4 GHz | 20 MHz | Kanal 11 (2462 MHz) | 15 dBm |
| Wagen E | AP4 | 5 GHz | 80 MHz | Kanal 44 (5220 MHz) | 15 dBm |
| Wagen F | AP1 | 5 GHz | 80 MHz | Kanal 36 (5180 MHz) | 15 dBm |
| Wagen F | AP2 | 2.4 GHz | 20 MHz | Kanal 1 (2412 MHz) | 15 dBm |
| Wagen F | AP3 | 2.4 GHz | 20 MHz | Kanal 11 (2462 MHz) | 15 dBm |
| Wagen F | AP4 | 5 GHz | 80 MHz | Kanal 44 (5220 MHz) | 15 dBm |
| Wagen B | AP1 | 5 GHz | 80 MHz | Kanal 36 (5180 MHz) | 15 dBm |
| Wagen B | AP2 | 2.4 GHz | 20 MHz | Kanal 1 (2412 MHz) | 15 dBm |
| Wagen B | AP3 | 2.4 GHz | 20 MHz | Kanal 11 (2462 MHz) | 15 dBm |
| Wagen B | AP4 | 5 GHz | 80 MHz | Kanal 44 (5220 MHz) | 15 dBm |

4-Teiler (Aufbau A – C – G – B, 4734)

| Wagen | AP | Funk-Band | Bandbreite | Kanal | Max. Sendeleistung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wagen A | AP1 | 2.4 GHz | 20 MHz | Kanal 1 (2412 MHz) | 15 dBm |
| Wagen A | AP2 | 5 GHz | 80 MHz | Kanal 36 (5180 MHz) | 15 dBm |
| Wagen A | AP3 | 5 GHz | 80 MHz | Kanal 44 (5220 MHz) | 15 dBm |
| Wagen A | AP4 | 2.4 GHz | 20 MHz | Kanal 11 (2462 MHz) | 15 dBm |
| Wagen C | AP1 | 2.4 GHz | 20 MHz | Kanal 1 (2412 MHz) | 15 dBm |
| Wagen C | AP2 | 5 GHz | 80 MHz | Kanal 36 (5180 MHz) | 15 dBm |
| Wagen C | AP3 | 5 GHz | 80 MHz | Kanal 44 (5220 MHz) | 15 dBm |
| Wagen C | AP4 | 2.4 GHz | 20 MHz | Kanal 11 (2462 MHz) | 15 dBm |
| Wagen G | AP1 | 5 GHz | 80 MHz | Kanal 36 (5180 MHz) | 15 dBm |
| Wagen G | AP2 | 2.4 GHz | 20 MHz | Kanal 1 (2412 MHz) | 15 dBm |
| Wagen G | AP3 | 2.4 GHz | 20 MHz | Kanal 11 (2462 MHz) | 15 dBm |
| Wagen G | AP4 | 5 GHz | 80 MHz | Kanal 44 (5220 MHz) | 15 dBm |
| Wagen B | AP1 | 5 GHz | 80 MHz | Kanal 36 (5180 MHz) | 15 dBm |
| Wagen B | AP2 | 2.4 GHz | 20 MHz | Kanal 1 (2412 MHz) | 15 dBm |
| Wagen B | AP3 | 2.4 GHz | 20 MHz | Kanal 11 (2462 MHz) | 15 dBm |
| Wagen B | AP4 | 5 GHz | 80 MHz | Kanal 44 (5220 MHz) | 15 dBm |

Hinweis: Die CAT-Variante (5-Teiler, 4705) folgt demselben Schema; eine separate Kanalvorlage liegt derzeit nicht vor und wird nach Bereitstellung ergänzt.

## Backbone Ring-Redundanz (RSTP)

Der Zug-Backbone ist als Ringtopologie über die im Wagen verbauten 28-Port VDSRail-Switches aufgebaut. Als Redundanzmechanismus zur Vermeidung von Schleifen und zur automatischen Pfadumschaltung im Fehlerfall (z. B. Kabelbruch oder Switch-Ausfall) kommt das Rapid Spanning Tree Protocol (IEEE 802.1w, RSTP) zum Einsatz.

Im Normalbetrieb wird ein Pfad des Rings logisch blockiert; im Fehlerfall wird er innerhalb der RSTP-Konvergenzzeit reaktiviert. Die typische Konvergenzzeit beträgt unter den im Dosto-Neu-Setup gegebenen Bedingungen etwa 10 Sekunden (siehe auch Abschnitt „Anforderungen“ – Tabelle Stadler-Anforderungen).

### Priorisierung der STP-Master-Wahl

Die RSTP-Priorität wird je Switch konfiguriert, um eine deterministische Master-Auswahl im Ring zu gewährleisten:

- Der Switch, der direkt mit der CCU verbunden ist (Master-Wagen), erhält die niedrigste Priorität (0) und wird im Normalbetrieb zum STP-Root.

- Sekundäre Switches am gleichen Ende der CCU erhalten Priorität 4096.

- Alle übrigen Switches im Backbone laufen mit der Standardpriorität. Fällt der priorisierte Switch aus, übernimmt der nächste Switch entsprechend seiner MAC-Adresse die Root-Rolle.

### Edge-Ports an Client-Schnittstellen

Alle Switch-Ports, an denen Endgeräte oder Drittsysteme angeschlossen sind (z. B. Access-Points, RDC, FIS, CCTV, Sprechstellen), werden mit der Option „spanning-tree edge“ konfiguriert. Edge-Ports gehen beim Link-Up direkt in den Forwarding-Zustand über und durchlaufen weder Listening noch Learning. Damit wird verhindert, dass das Anstecken eines Endgerätes eine Neuberechnung des Spannbaums auslöst, und die Verfügbarkeit am Client-Port wird auf wenige Hundert Millisekunden reduziert.

### Verhalten bei Mehrfachtraktion

Bei Mehrfachtraktion werden die für die Multi-Traktion vorgesehenen Frontkupplungs-Ports (e0-2) als Trunk konfiguriert und transportieren ausschließlich VLAN 5 (Video) und VLAN 15. RSTP läuft transparent über die Kupplungs-OctiConn-Verbindungen weiter und gewährleistet, dass zwischen zwei Fahrzeugen stets nur eine Kupplungsverbindung aktiv ist (die redundante Strecke wird blockiert). Da die Frontkupplungs-Verbindung mit 1 Gbit/s ausgelegt ist (Dellner OctiConn, CAT 6a/CAT 7), bildet sie den begrenzenden Faktor zwischen zwei Fahrzeugen. Die Pfadkosten der Kupplungsstrecken sind — fahrzeugunabhängig und an beiden Linkenden identisch — so gewählt, dass der fahrzeuginterne Ring in allen Szenarien der bevorzugte Forwarding-Pfad bleibt; die Kupplung ist ein eingeschränkter Inter-Train-Pfad, kein regulärer aktiver Ringpfad.

### Coldrelay-Bypass als Ergänzung zu RSTP

Zusätzlich zu RSTP sind die Backbone-Ports der Switches mit einem „Coldrelay-Bypass“ ausgestattet. Bei einem Switch-Ausfall werden die zwei Backbone-Ports des betroffenen Switches hardwareseitig gebrückt, sodass der Ring-Datenverkehr auch ohne Eingriff von RSTP ungehindert weiterläuft. Coldrelay-Bypass schützt damit gegen Switch-Hardwarefehler, während RSTP gegen Kabel- und Linkfehler schützt. Beide Mechanismen sind komplementär und werden parallel betrieben.

## Backend

Im Rahmen des Projektes DOSTO Neu wird ein Backend im Rechenzentrum von NextLayer Austria bereitgestellt. Dabei kommt die proprietäre MAR5-Software zum Einsatz, die als VPN-Lösung fungiert.
Die Central Control Units (CCUs) kommunizieren ausschließlich über MAR5 mit dem Backend.

Mehrere Backend-Server sind für unterschiedliche Zuggruppen zuständig, um die Bandbreite zu optimieren und „Single Points of Failure“ zu vermeiden. Eine direkte Weiterleitung von Datenpaketen aus Fremdnetzen ist nicht möglich – der gesamte externe Datenverkehr wird an der CCU per NAT umgesetzt.

### Netzwerkstruktur und Adressierung

Das Backend nutzt für die Dosto-Neu-Flotte (Nomad Connect Project ID 51) den Adressbereich 10.179.0.0/16.

- Jeder Zug erhält das Subnetz 10.179.<train-id>.0/24.

Die maximale Gesamtkapazität beträgt bis zu 255 Fahrzeuge (8-Bit-Fahrzeug-ID).

Es handelt sich um dasselbe Backend; die beiden Kapitel beschreiben unterschiedliche Adressebenen: Der in Kapitel 3.2.2.3 (Zug-zu-Server-Zuweisung) angeführte Bereich 77.237.62.0/24 sind die öffentlichen IP-Adressen der Backend-seitigen MAR5 Home Agents. Der hier genannte Bereich 10.179.0.0/16 ist die fahrzeugseitige interne Adressierung (je Zug ein /24-Subnetz). Beide Ebenen gehören zum selben Backend und werden über die MAR5-VPN-Verbindung miteinander gekoppelt. Konkret liegen die öffentlichen IP-Adressen der MAR5 Home Agents im Bereich 77.237.62.211–219 (fünf NAT-IPs, je Home Agent eine). Die rund 51 Garnituren teilen sich diese fünf öffentlichen Adressen, d. h. etwa zehn Garnituren je öffentlicher NAT-IP. Die fahrzeugseitige Adressierung (10.179.<train-id>.0/24) wird über die MAR5-VPN-Verbindung auf den jeweiligen Home Agent geführt und dort per SNAT auf dessen öffentliche NAT-IP übersetzt (Double-NAT: CCU-seitig und Backend-seitig).

### Kapazität und Verteilung

Zur Sicherstellung einer Datenbandbreite von 120 Mbit/s pro CCU werden fünf MAR5 Home Agents eingesetzt (ein sechster Home Agent ist in Bereitstellung).

Zur Erhöhung der Redundanz erfolgt die Verteilung der Flottentypen auf die Home Agents so, dass ein Server stets zwei unterschiedliche Garniturtypen betreut. Dadurch kann bei Ausfall eines Servers der Betrieb der restlichen Flotte ohne Einschränkungen fortgeführt werden.

Lastverteilung: Die Zuordnung erfolgt statisch nach dem Project-ID-51-Schema; jede Garnitur ist einem festen Home Agent zugeordnet (rund zehn Garnituren je Server). Da jeder Home Agent zwei unterschiedliche Garniturtypen mit etwa gleicher Last betreut, sind starke Ungleichgewichte unwahrscheinlich. Die garantierte Bandbreite von 120 Mbit/s je CCU ist ein konservativer Mindestwert, der auch bei ungleichmäßiger Last und im Fehlerfall eingehalten wird; das typische Spitzen-Headroom liegt auf der aktuell ausgebauten Gesamtkapazität von 10 Gbit/s bei rund 230 Mbit/s je Garnitur (10 Gbit/s / 51 Garnituren bei 85 % gleichzeitig aktiver Flotte). Nomad informiert ÖBB, sobald die anhaltende Spitzenlast 80 % der vorgesehenen Bandbreite (≈8 Gbit/s) überschreitet; ÖBB kann dann die Fair-Use-Policy anpassen oder über eine Variation Order zusätzliche Bandbreite anfordern.

Fehlerfall und sechster Home Agent: Jede CCU ist mit einem primären und einem sekundären Home Agent konfiguriert und wechselt automatisch (innerhalb weniger Sekunden) auf den sekundären, sobald der primäre nicht mehr erreichbar ist; ein manuelles Eingreifen ist hierfür nicht erforderlich. Beim Ausfall eines Home Agents verbleiben vier Server mit 8 Gbit/s Gesamtkapazität; die garantierte Bandbreite von 120 Mbit/s je CCU bleibt damit erhalten (rechnerisch ~157 Mbit/s je Garnitur bei voller, gleichzeitig aktiver Flotte). Der sechste MAR5 Home Agent (in Bereitstellung) erhöht sowohl die Redundanz als auch die Gesamtkapazität: im Normalbetrieb trägt er zur Lastverteilung bei (6 × 2 Gbit/s = 12 Gbit/s), im Fehlerfall stellt er zusätzliche Reserve bereit, sodass auch bei Ausfall eines Servers die volle 10-Gbit/s-Auslegung erhalten bleibt (N+1).

### Gehostete Server und Dienste

Im Backend werden folgende zentralen Systeme und Dienste betrieben:

- Zentrale NMS-Datenbank – Speicherung und Verwaltung sämtlicher Netzwerk-Monitoring-Daten

- DNS-Server für das CDC – interne Namensauflösung für Control Data Center

- DNS-Server mit Blacklisting für Züge – Filterung und Kontrolle von DNS-Anfragen

- Central Router – zentrale Routinginstanz für den gesamten Backend-Datenverkehr

- MAR5 Home Agent – VPN-Endpunkt für CCU-Verbindungen und Datenweiterleitung

- MongoDB-Server für NMS – persistente Speicherung von Monitoring-Informationen

- MQTT HiveMQ Broker – Nachrichtenvermittlung für IoT-/Telemetriedaten

- NMS-Applikationsserver – Bereitstellung der Netzwerkmanagement-Software

- Apache Web Proxy – Web-Proxy für Backend-Dienste

- RTL-Batch-Verarbeitung – zeitgesteuerte Verarbeitung von Betriebsdaten

- RTL-Log-Kollektor – Erfassung und Speicherung von Logdateien

- Zabbix Proxy – dezentrale Erfassung von Monitoring-Daten

- Zabbix Server – zentrale Auswertung und Alarmierung.

## VLANs

Jedes VLAN erfüllt einen bestimmten Zweck – beispielsweise für interne Betriebsgeräte, Passagier-WLAN oder Systemwartung – und verhindert dadurch ungewollten Datenverkehr zwischen unterschiedlichen Netzbereichen.
Diese Segmentierung erhöht sowohl die Netzwerksicherheit als auch die Stabilität.

Die folgende Tabelle zeigt die im Netzwerk implementierten VLANs, deren Zweck und den jeweiligen Betreiber:

| VLAN | Beschreibung | Betreiber | Services (auf VLAN verfügbar) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | ZFR | Stadler | – (Stadler-internes VLAN; nur Trunk-Transport durch IoB-Switches) |
| 3 | FIS | Stadler | – (Stadler-internes VLAN) |
| 5 | Video | Stadler | – (Stadler-internes VLAN) |
| 6 | Reservationssystem | Stadler | – (Stadler-internes VLAN) |
| 8 | AFZ | Stadler | – (Stadler-internes VLAN) |
| 9 | Sprechstellen | Stadler | – (Stadler-internes VLAN) |
| 12 | Energiemessung | Stadler | – (Stadler-internes VLAN) |
| 7 | Fremdnetzverbindung | Stadler / Nomad | NTP (transparente Weiterleitung vom OBS via SNAT), Internet-Routing für freigegebene Stadler-Verbindungen (siehe „Erlaubte Verbindungen für Stadler-Netzwerke“) |
| 10 | 1. Klasse | Nomad | DHCP (CCU), DNS (CCU), Captive Portal (HTTP/HTTPS, Auto-Login), Internet |
| 30 | IobStaff | Nomad | DHCP (CCU), DNS (CCU), SSH zu CCU/Switch/AP, Engineering Pages (https://engineering.page:8005), NMS-Zugriff via VPN |
| 31 | Zub-Privilege | Nomad | DHCP (CCU), DNS (CCU), Zugang zu definierten ÖBB-Backend-Diensten |
| 131 | Zub-Non-Privilege | Nomad | DHCP (CCU), DNS (CCU), eingeschränkter Internet-Zugang |
| 150 | Catering | Nomad | DHCP (CCU), DNS (CCU), Zugang zu Bezahl- und Bestelldiensten |
| 100 | OBS-Management | Nomad | DHCP (CCU), DNS (CCU), NTP (CCU), SNMP, SSH, OBN-Discovery (LLDP), Telemetrie/MQTT zum Backend |
| 46 | Status Verpflegungsautomat | Nomad | DHCP (CCU), Zugang zu zugehörigem Statusdienst im CDC |
| 47 | Zahlung Verpflegungsautomat (NV/FV) | Nomad | DHCP (CCU), Zahlungsdienst im CDC. Aktiv auf NV-/FV-Garnituren (4734/4736/4706); CAT-Garnituren (4705) nutzen stattdessen VLAN 48. |
| 15 | Mehrfachtraktions-Transit | Stadler / Nomad | Transitnetz für gekoppelte Mehrfachtraktion (Firewall-zu-Firewall-Verbindung zwischen Garnituren). Nur bei gekoppeltem Betrieb relevant. |
| 48 | Zahlung Verpflegungsautomat | Nomad | DHCP (CCU), Zugang zu Zahlungsabwicklungsdienst (eingeschränkt, NAT über CCU). Nur auf CAT-Garnituren (4705) aktiv; NV-/FV-Garnituren nutzen hierfür VLAN 47. |
| 200 | Management RDC | Nomad | DHCP (CCU), DNS (CCU), Management-Zugang zum Rail Data Centre |
| 202 | Interconnect RDC | Nomad | Datenaustausch zwischen RDC und Backend (NAT über CCU) |
| 90 | Funksensor | – | – (reserviert) |

Hinweis: Auf allen Nomad-VLANs (außer 90) übernimmt die CCU die zentralen Server-Rollen (DHCP, DNS, NTP). Default-Gateway, Adressbereich, DHCP-Pool, GPS- und NTP-Quelle pro VLAN sind im separaten Dokument „IP-Port-Allokationsplan“ je Zug-ID dokumentiert.

Die vollständige, je Flotte und Fahrzeugtyp differenzierte VLAN- und Adressplanung ist im Netzwerkplanungs-Dokument „Dosto_NEU-network-planning-v8.xlsx“ hinterlegt. Dieses Dokument ist als Anhang zu diesem SDD zu betrachten und bei Abweichungen maßgeblich.

### Übersicht

Die folgende Darstellung visualisiert die einzelnen VLANs sowie einen Teil der Kommunikationsflüsse. VLANs im oberen Bereich werden durch Stadler verwaltet während die VLANs im unteren Bereich unter der Betreuung von Nomad stehen.

Die folgende Matrix zeigt ergänzend, welche Komponenten in welcher Kommunikationsklasse miteinander kommunizieren (H = Hub/Quelle, Z = Ziel, • = Teilnehmer).

## Zeit synchronisation und management

Um eine konsistente Zeitbasis für alle fahrzeugseitigen Systeme zu gewährleisten, fungiert das On-Board-System (OBS) als zentrale Zeitquelle (NTP-Server). Die Zeitsynchronisation des OBS erfolgt über ein zweistufiges Verfahren, um die Systemintegrität auch bei eingeschränkter Konnektivität zu wahren:

- Primärquelle: Das On-Board-System (OBS) – die Nomad CCU – bezieht die Referenzzeit via NTP über die landseitige Internetverbindung von öffentlichen Internet-NTP-Servern (NTP-Pool, Stratum 1/2). Es handelt sich somit um eine offene Internet-NTP-Quelle; die Darstellung „open NTP source“ im Diagramm ist korrekt. Zugleich fungiert die CCU als NTP-Server für alle fahrzeugseitigen Netze und stellt den NTP-Dienst über SNAT auch im VLAN 7 (Stadler) bereit. Die fahrzeugseitigen IoB-Geräte (Consist-Switches und Access Points) beziehen ihre Zeit ihrerseits von der CCU (10.179.x.1) und nicht direkt aus dem Internet. Dies stellt im regulären Betrieb die höchste Präzision sicher.

- Backup-Ebene (Fallback): Bei Instabilität oder Ausfall der Internetverbindung schaltet das System automatisch auf GPS-basierte Zeiterfassung um. Dadurch bleibt das Fahrzeug-Netzwerk unabhängig von externen Datenverbindungen autark synchronisiert.

Alle Systeme verwenden die UTC-Zeit. Wo benötigt, wird die UTC-Zeit in Lokalzeit angezeigt (FIS, IDU). Die Umstellung zwischen Sommer- und Winterzeit erfolgt automatisch.

Sendet der OBS als Zeitmaster die falsche Zeit per NTP wird diese von den Subsystemen übernommen. Einzige Ausnahme stellt die JRU und das ETCS dar. Die JRU vergleicht die Zeit von dem NTP-Server mit einer internen Batterie und gibt ihre Zeit dem ETCS per TRDP weiter. Genauere Informationen hierzu können aus dem Konzept Registriergerät [V19] übernommen werden.

Entfällt der NTP-Server komplett werden die Subsysteme über ein RTC-Modul die Zeit weiter zählen, bis der NTP-Server wieder zur Verfügung steht.

Der OBS stellt den Zeitdienst aktiv über das Network Time Protocol (NTP, Port 123) bereit:

- IOB-Netzwerk: Alle internen Systemkomponenten des IOB werden direkt vom OBS synchronisiert (Switch u. Access-Point).

- VLAN 7 Integration: Um eine systemübergreifende Einheitlichkeit zu gewährleisten, wird der NTP-Service explizit im VLAN 7 bereitgestellt. Dies ermöglicht es auch Drittgeräten (nicht-IOB-Komponenten), die präzise Systemzeit des OBS zu beziehen.

Um eine durchgängige zeitliche Kohärenz zu gewährleisten, ist im Dritt-System ein eigener NTP-Server implementiert (RCU), der das OBS als autoritative Referenzquelle nutzt. Der Datenaustausch zwischen diesen Netzsegmenten wird wie folgt realisiert:

- Transparentes Weiterleiten: Die NTP-Anfragen des Dritt-Servers werden an die STADLER-Firewall gerichtet. Diese leitet den Datenverkehr gezielt an das OBS weiter.

- SNAT-Implementierung: Damit die Kommunikation über die Segmentgrenzen hinweg reibungslos funktioniert, setzt die Firewall Source NAT (SNAT) ein. Dies stellt sicher, dass die Antwortpakete des OBS korrekt an den anfragenden NTP-Server im Dritt-System zurückgeführt werden können.

- Hierarchische Struktur: Durch diesen Aufbau wird eine kaskadierte Synchronisation erreicht. Das Dritt-System bleibt logisch getrennt, partizipiert jedoch indirekt an der hochverfügbaren Zeitreferenz (Landseite/GPS) des OBS.

Abschließend ist festzuhalten, dass sämtliche Drittgeräte - auch jene, die physisch an den IoB-Switchen angebunden sind - ihre Zeit ausschließlich über den eigenen NTP-Server im Drittsystem beziehen. Da diese Teilnehmer logisch in VLANs isoliert sind, bleibt die strikte Netzwerktrennung trotz gemeinsamer Hardware-Infrastruktur gewahrt.

## Routing und Internetzugang für externe Netzwerk

Die CCU fungiert als zentrale Schnittstelle zwischen dem Fahrzeugnetzwerk und der Landseite (externe Netze) und ermöglicht auch den Netzwerken von Stadler den definierten Zugang ins Internet.

Für die Kommunikation zwischen dem Stadler-Router und der CCU wird ein dediziertes VLAN verwendet. Der gesamte darüber laufende Datenverkehr wird zunächst an die CCU geleitet, einer Sicherheitsprüfung unterzogen und mittels NAT ins interne Nomad-Backend überführt, anschließend – sofern freigegeben – ins Internet weitergeleitet.

Um die Netzwerksicherheit zu gewährleisten, wird sämtlicher ausgehender Verkehr durch eine Firewall gefiltert. Nur explizit definierte und freigegebene Verbindungen werden erlaubt; nicht spezifizierter Datenverkehr wird konsequent blockiert.

Daher müssen alle gewünschten Kommunikationspfade im Vorfeld klar definiert werden, um die entsprechenden Freigaben umsetzen zu können

### Erlaubte Verbindungen für Stadler-Netzwerke

| Beschreibung | Ausgehend von | Source | Destination | Port | Protokoll |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VPN-Tunnel zum RDS | Zug | Stadler Router | 62.2.130.53 | 83 | UDP |
| VPN-Tunnel zum RDS | Zug | Stadler Router | 62.2.130.53 | 84 | UDP |
| Datenübertragung zu ÖBB-Landseite | Zug | Stadler Router | 195.69.192.153 | 22 | TCP |
| IPSec Tunnel zum Videoserver | Zug | Stadler Router | TBD | 500 | UDP |

## Multitraktion

Die Frontkupplungs-Ports (e0-2) der Endwagen-Switches (A1, A3, B1, B3) sind als Trunk konfiguriert und erlauben ausschließlich VLAN 5 (Video) und VLAN 15. Nur diese beiden VLANs werden über die Kupplungsverbindung zwischen zwei gekoppelten Fahrzeugen transportiert. RSTP läuft transparent über die OctiConn-Kupplungsverbindung und verhindert Schleifen im Gesamtverband. Die Pfadkosten der Kupplungsports sind bewusst hoch gewählt, sodass der interne Ring im Fahrzeug bevorzugt wird und der Kupplungspfad für die fahrzeuginterne Pfadwahl nicht bevorzugt wird. Zwischen zwei Fahrzeugen besteht stets nur eine aktive Kupplungsverbindung: die zweite (redundante) Kupplungsstrecke wird von RSTP blockiert. Der fahrzeuginterne Ring bleibt in allen Szenarien — auch im Fehlerfall — der bevorzugte Forwarding-Pfad.

Nicht im Leistungsumfang (Variation Order gemäß ND-036 Kap. 6): Die folgenden Funktionen sind ausdrücklich NICHT Bestandteil des Standardangebots von Nomad und werden nur im Rahmen einer gesonderten Variation Order (VO) realisiert: (1) Aufbau eines gemeinsamen Netzwerks über alle gekoppelten Fahrzeuge (Multi-Traction-Netzwerk); (2) Routing der Stadler-Dienste (CCTV, FIS, AFZ, Sprechstelle etc.) über die Kupplungsverbindung; (3) Redundante CCU-Konfiguration und CCU-Übernahme bei Ausfall; (4) Routing des Passagier-VLANs (PWLAN) über die Kupplung; (5) Engineering Pages über mehrere Fahrzeuge; (6) NMS-Integration für Drittsysteme. Diese Punkte sind abhängig von Eingaben, die Stadler bis 15. Juni 2026 bereitstellt (IP-Schema, VLAN-Liste, QoS-Anforderungen).

Netzwerktopologie im Mehrfachtraktionsverband

Bei gekoppelten Fahrzeugen entsteht eine Reihentopologie (U-Topologie / Daisy-Chain): Die internen Switch-Ringe der einzelnen Fahrzeuge werden über den Frontkupplungsport (e0-2) der Endwagen-Switches (A1 bzw. A3) miteinander verbunden. Es ergibt sich folgende Struktur:

[Fahrzeug A: interner Ring] ― e0-2 ― [Fahrzeug B: interner Ring] ― e0-2 ― [Fahrzeug C: interner Ring]

Es handelt sich ausdrücklich um keine Ring-Topologie zwischen den Fahrzeugen. RSTP läuft transparent über die OctiConn-Kupplungsverbindung. Die Kupplungsports (e0-2) erhalten bewusst hohe RSTP-Pfadkosten — ein fester, fahrzeugunabhängiger Wert, der auf beiden Enden jeder Kupplungsstrecke identisch ist — sodass der interne Fahrzeugring als bevorzugter Pfad gewählt wird. Ein identischer Wert an beiden Linkenden ist erforderlich, damit RSTP auf der Punkt-zu-Punkt-Kupplungsstrecke eine stabile Rollenzuweisung trifft; voneinander abweichende Kosten an den beiden Enden sind zu vermeiden. Zwischen zwei Fahrzeugen besteht stets nur eine aktive Kupplungsverbindung: die redundante Kupplungsstrecke wird von RSTP blockiert. Der Kupplungspfad ist im Normalbetrieb durchgängig forwarding (er ist der einzige Pfad zwischen den Fahrzeugen), bleibt jedoch aufgrund der hohen Pfadkosten ohne Einfluss auf die Root-Port-Wahl innerhalb der Fahrzeuge — der fahrzeuginterne Ring bleibt in allen Szenarien, auch im Fehlerfall, der bevorzugte Forwarding-Pfad.

## Anforderungen

Stadler hat die folgenden Dienstleistungen von dem eingesetzten IoB-Switch angefordert, die im Rahmen der „Detailed Design Review“-Phase des Projekts weiter erörtert werden:

| Stadler Anforderungen: | Nomad Konformität |
| --- | --- |
| -Startup Zeit maximal 30 Sekunden | Ja |
| -DNS Server | Ja |
| -Port basierter DHCP | Ja |
| -IP / Netzmaske | Ja |
| -Gateway | Ja |
| -NTP Server | Ja |
| -NTP Server und Client | Ja |
| -SNMPV3 (Zustand der Netzwerkstruktur) | Ja |
| Pro Port: -Link Zustand -Auslastung -Angeschlossene MAC-Adresse | Link Zustand – Ja Auslastung – Ja Angeschlossene MAC-Adresse – Nein |
| -Benutzerauthentifizierung auf allen Schnittstellen: Webinterface, SNMP, Seriell | Seriell – Nein Rest - Ja |
| -Redundanz Protokoll, um einen Ring zu bilden, Zeit für Recovery 20ms | RSTP – 10s STP – 50s |
| -mehrere Ringe zu verbinden mit Redundanten Leitungen für Mehrfachtraktion, Zeit ca. 10 Sekunden, für die Anzahl an Fahrzeugen in Mehrfachtraktion die im Projekt möglich sind | Erweiterter Leistungsumfang (Variation Order) gemäß ND-036 Kap. 6. Nomad liefert das gemeinsame Netzwerk über gekoppelte Fahrzeuge sowie das Routing der definierten Dienste, sobald Stadler folgende Eingaben bereitstellt: IP-Schema und Port-Zuweisung der Drittsysteme, Liste der über die Mehrfachtraktion zu transportierenden Stadler-VLANs, QoS-Anforderungen sowie erwartete Durchsatzzahlen der Drittsysteme (CCTV, FIS etc.). Zieldatum: 15. Juni 2026. |
| Optional: -IEC 62443 4 2:2018 Zertifiziert, d.h. mit Secure Boot etc. -ACL | Nein |

# Hardwarekomponenten

Für alle Komponenten wird erwartet, dass der DDR-Prozess innerhalb des Projekts die Erstellung eines „Installationsparameter“-Dokuments von Nomad einschließt. Dieses Dokument wird die Informationen präzisieren, die Stadler bei ihrem Installationsdesign berücksichtigen muss, als Voraussetzung dafür, dass Nomad seine Garantieverpflichtungen für die gelieferten Komponenten einhält. Darin werden Anforderungen, wie Betriebstemperatur, Strom, Montageausrichtung, Luftstrom, Drehmoment, Freiraum und Biegeradius für die Verkabelung abgedeckt.

Für Wagenübergangskabel und Netzwerkkabel gibt Nomad nur die Leistungsanforderungen für das Kabelsegment an, um 10G-Verbindungen zu unterstützen. Nomad spezifiziert/entwirft/akzeptiert keine Abnahmetests für das Kabelsegment

| Komponente | Geliefert von | NMID | Anzahl |
| --- | --- | --- | --- |
| CCU R5001C | Nomad | 1138 | 1 pro Garnitur |
| SIM-Karten (5G) | ÖBB | - | 6 pro Garnitur |
| Access Point: Westermo Ibex 610 | Nomad | 1043 | 4 pro Wagen |
| Ethernet Switch: VDSRail DS-CSWP28 (28-Port) | Nomad | 1143 | 3 pro Wagen |
| Dachantenne: Sencity Rail Multi 1399.99.0307 | Stadler | - | 4 pro Garnitur (Masterwagen = der Wagen einer Garnitur, in dem die zentrale Kommunikationseinheit (CCU) verbaut ist) |
| WLAN Innenantenne: Huber&Suhner 1399.35.0020 | Stadler | - | 4 pro Wagen (ohne Masterwagen) |

# Hardwareinstallation

Die Hardwareinstallation aller Nomad-Komponenten – einschließlich CCU, Access Points, Switches und Dachantennen – wird von Stadler Rail durchgeführt. Die Softwarekonfiguration, Inbetriebnahme (IBS) und Netzwerkintegration liegen im Verantwortungsbereich von Nomad Digital.

Im Rahmen des Design-Detail-Review (DDR)-Prozesses erstellt Nomad ein Installationsparameter-Dokument, das alle installationsrelevanten Anforderungen festlegt: Betriebstemperatur, Stromversorgung, Montageausrichtung, Luftstrom, Anzugsmoment, Freiraum und Biegeradien der Verkabelung. Dieses Dokument ist Voraussetzung dafür, dass Nomad seine Gewährleistungsverpflichtungen erfüllen kann.

Die Inbetriebsetzung wird von Stadler anhand des aktuellen IBS-Protokolls durchgeführt, das von Nomad erstellt und bei Änderungen aktualisiert wird. Nach Abschluss lädt Stadler das ausgefüllte Protokoll in den gemeinsamen SharePoint hoch. Nomad prüft anschließend die Vollständigkeit und Korrektheit – einschließlich Zugnummer, Datum und etwaiger Kommentare auf mögliche Fehler.

Wagenpassierkabel und Netzwerkkabel werden von Stadler bereitgestellt. Nomad gibt ausschließlich die Leistungsanforderungen vor (10G-Unterstützung), spezifiziert oder akzeptiert jedoch keine Abnahmetests für die Kabelsegmente.

# Zertifikate und normen

Alle von Nomad Digital gelieferten Komponenten sind für den Einsatz in Schienenfahrzeugen ausgelegt und erfüllen die relevanten europäischen und internationalen Bahnnormen. Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die für dieses Projekt relevanten Normen und Zertifizierungen.

| Norm | Beschreibung |
| --- | --- |
| EN 50155 | Elektronische Einrichtungen auf Schienenfahrzeugen – alle Nomad-Komponenten sind auf Konformität mit dieser Norm ausgelegt |
| EN 45545-2 | Brandschutz in Schienenfahrzeugen – alle installierten Komponenten erfüllen die Anforderungen für den Einsatz in Fahrgasträumen |
| EN 50121-3-2 | Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) – elektronische Ausrüstung auf Fahrzeugen |
| EN 50121-4 | Elektromagnetische Verträglichkeit – Emissionen und Immunität von Signal- und Telekommunikationsanlagen |
| DIN 5510-2 | Vorbeugender Brandschutz in Schienenfahrzeugen – Brandverhalten von Werkstoffen und Bauteilen |
| EN 62368-1 | Audio/Video-, Informations- und Kommunikationstechnik – Sicherheitsanforderungen |

# Montage der Geräte

Anforderungen:

Nomad plant ein 10 Gbit Netzwerk durch den gesamten Zug, eine CCU mit 5G Modem und bestmöglichen Datenendurchsatz und ein WIFI System mit zukunftssicherem WIFI Support.

Das 10 Gbit Netzwerk umfasst den gesamten Netzwerkring incl. Verkabelung, Stecker und Wagenübergänge und soll die native 10 Gb Anbindung an zumindest folgende Geräte ermöglichen:

- Backbone Switch (3x pro Waggon)

- CCU (1 x oder 2 x)

- RDC (1 x oder 2 x)

Alle anderen Netzwerkverbindungen werden zumindest mit CAT7 Kabel / CAT 6e Stecker (wenn verfügbar) ausgeführt und sind 10 Gbit fähig aber abhängig vom Gerät mit 1 bis 2.5 Gbit (M12 -X Coded)  oder 100Mbit (M12 D-Coded) an das Netzwerk angebunden.

Die CCU unterstützt 4 x 5G Modems der neuesten Generation und ist je Modem mit einer 4x4 Mimo Dachantenne verbunden. Zusätzlich gibt es GPS Antennen und Anschlüsse,

Nomad stellt Stadler und OEBB ein Dokument mit den Eingabeparametern für die Installation zur Verfügung, in dem die Umgebungsbedingungen und Montageüberlegungen aufgeführt sind, die bei der Auswahl des Standorts und der Montage der Komponenten zu beachten sind.

## Montage der Dachantenne

Stadler stellt 4x 1399.99.0307 H&S-Dachantennen und Platz für optional 4 zur Verfügung, wenn der Zug mit der optionalen zweiten CCU ausgestattet ist. Das physikalische Design wird von Stadler bereitgestellt und in den folgenden Bildern beschrieben:

Reserve-Antennenpositionen:

Nomad stellt Stadler folgende Informationen zur Verfügung, um einige der gestellten Fragen zu beantworten:

- Mindestisolierung zwischen 1399.99.0307, die von Nomad akzeptiert wird: 30 dB (typischerweise 800 mm physikalischer Abstand zwischen den Antennen basierend auf dem Datenblatt des 1399.99.0307).

- Nomad hat ernsthafte Bedenken hinsichtlich der MIMO-Isolierung der Elemente innerhalb der Antenne und deren Auswirkungen auf die Leistung, die eine Funktion des erreichbaren MIMO-Rangs für Modems ist, basierend auf gemessenem Verhalten. Es kann durch die Portzuweisung aller Antennen zwischen Modems handhabbar sein, aber nur wenn Punkt #1 oben (Abstand zwischen den Antennen) von Stadler gewährleistet wird. Wenn nicht, bleibt Nomad bei diesem Vorbehalt.

Nomad hat das IoB-Konzeptdokument von Stadler geprüft und das Design der Dachantenne wurde genehmigt.

## R5001C CCU Montage

Die CCU wird im Schrank unter der Treppe von WE1 in den Waggons 300 und 500 montiert. Ein reservierter Platz wird für die optionale zweite CCU im Schrank unter der Treppe von WE2 des Wagens 300 bereitgestellt:

Nomad kann die Montageposition der R5001C CCU erst nach Abschluss einer Standortuntersuchung und einer detaillierten Designüberprüfung empfehlen, wobei "Installationsparameter" von Nomad für die gelieferte Ausrüstung berücksichtigt werden. Hier sind jedoch einige wichtige Einschränkungen, die beachtet werden sollten:

- Freier Raum unterhalb und oberhalb der Einheit für die Luftzirkulation erforderlich => Empfohlen wird 2U, das Minimum beträgt 1U. Im Allgemeinen können die 5G-Modems viel Wärme erzeugen => "Der Schrank muss eine freie Luftkonvektion von außerhalb des Gehäuses zulassen, d. h. aus dem Fahrgastraum usw., um einen kontinuierlichen Austausch der Luft um die R5001C herum zu ermöglichen. Wenn die R5001C in einem kleinen Schrank installiert wird, muss erzwungene Konvektion auf den Schrank angewendet werden, um die Luftzirkulation um die R5001C sicherzustellen."

An dieser Stelle wird darauf hingewiesen, dass die bewertete MTBF der CCU bei einem Wert berechnet wird, der weit unter der maximalen Betriebstemperatur der CCU nach EN50155 liegt (typischerweise +70°C) und wenn die Umgebungstemperatur den durchschnittlichen Betriebstemperaturbereich der CCU überschreitet, kann die bewertete MTBF nicht eingehalten werden.

- Zusätzlich gibt es Führungszapfen, um das Chassis zu stützen, bevor die 4 Montagepositionen angezogen werden. Der Zweck der Führungszapfen besteht darin, das Chassis während des Installationsprozesses vorübergehend zu halten. Es soll nicht das Gesamtgewicht des Chassis mit Blades tragen. Die Führungszapfen sind Teil des Rahmens.

- Es sollte ausreichend Platz zwischen der Vorderseite der CCU und der Schranktür vorhanden sein, damit die SPUMA_240-RF-Kabel beim Schließen der Tür nicht verbogen werden.

### CCU Side-Brackets

Die CCU wird mit seitlichen Halterungen für die Montage in einem 19-Zoll-Rack geliefert:

Side-bracket Vorderansicht:

Side-bracket Montageloch:

### CCU Stromkabel

Die CCU wird auch mit einem Stromadapterkabel geliefert, um die von Stadler gelieferten K-kodierten Stecker auf die von der CCU benötigten HC-D7-Stecker umzuwandeln:

## Access Point (AP)

Es werden 4x AP pro Wagen verwendet.

## Innenantennen

Es werden 4 Innenantennen verwendet (1x per AP).

## Switch montage für alle Waggons

Insgesamt sind es 3 Switche pro Wagen.

## Netzwerkverkabelung und zwischenwagenverbindungen (Frontkupplung)

Um ein 10-Gigabit-Netzwerk im gesamten Fahrzeug sicherzustellen, erfordert Nomad, dass das gesamte Verkabelungssystem (einschließlich Anschlüsse) den Anforderungen der IEC 11801 Klasse EA entspricht. Bei einer Mehrfachtraktion sind die von Stadler bereitgestellten Verbindungen zwischen den Zügen jedoch nur mit 1 Gbps ausgelegt, was den Netzwerkverkehr zwischen zwei Zügen auf 1 Gbps reduzieren würde.

Das IoB Netzwerk wird über zwei sogenannte OctiConn Stecker, (vorbehaltlich CR) über die Frontkupplung geführt, womit eine redundante Verbindung zwischen zwei Fahrzeugen entsteht. Lieferant ist Dellner.

Die Stecker sind als CAT 6a oder CAT 7 spezifiziert womit beim Kupplungsübergang eine Übertragungsgeschwindigkeit von 1 Gbit/s möglich ist. Während des Betriebs werden über den Kupplungsübergang Daten wie Fehlermeldungen, Kamerastreams im Alarmfall bzw. beim Halt für die Rückseheinrichtung übertragen.

Bei einer Unterbrechung der elektrischen Frontkupplung funktionieren die Fahrzeugnetzwerke innerhalb der getrennten Fahrzeuge, abgesehen von den Funktionen über die Kupplung, in deren Funktionalität weiter.

# Ausstattung

## Ausstattungsliste

Die für die Hardwareinstallation pro Wagen benötigten Komponenten der Lösung sind in den untenstehenden Tabellen aufgeführt.

Für alle Komponenten, die in diesem Vorverkaufsabschnitt aufgeführt sind, wird erwartet, dass der DDR-Prozess innerhalb des Projekts die Erstellung eines „Installationsparameter“-Dokuments von Nomad einschließt. Dieses Dokument wird die Informationen präzisieren, die Stadler bei ihrem Installationsdesign berücksichtigen muss, als Voraussetzung dafür, dass Nomad seine Garantieverpflichtungen für die gelieferten Komponenten einhält. Dieses Dokument würde Dinge wie Betriebstemperaturanforderungen, detaillierte Stromanforderungen, physische Aspekte wie Montageausrichtung, Luftstrom, Drehmoment, Freiraum und Biegeradius für von Stadler bereitgestellte Verkabelung abdecken, um die Integrität der Steckverbinder zu wahren, Wartungszugang usw.

Wagenübergangskabel / Wagenübergangsstecker

Für Wagenübergangskabel und Netzwerkkabel gibt Nomad nur die Leistungsanforderungen für das Kabelsegment an, um 10G-Verbindungen zu unterstützen. Nomad spezifiziert/entwirft/akzeptiert keine Abnahmetests für das Kabelsegment.

| Liste der Hauptkomponenten – Masterwagen (500) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gerätbeschreibung |  | Lieferumfang | Nomad-ID Nummer |  | Menge |
| CCU R5001C |  | Nomad | NMID 1086 |  | 1 |
| SIM-Karten |  | ÖBB |  |  | 6 |
| 5G-Modems |  |  |  |  | 4 |
| GPS-Empfänger |  |  |  |  | 2 |
| Diverse CPU-, Modem-Carrier- und SSD-Carrier-Blades |  |  |  |  |  |
| 1 TB SSD |  |  |  |  | 2 |
| Access Point: Westermo Ibex 610 |  | Nomad | NMID 1043 |  | 4 |
| Switch: VDSRail DS-CSWP28 (28 port) |  | Nomad | NMID 1143 |  | 3 |
| Sencity Rail MULTI Antenna 1399.99.0307 |  | Stadler |  |  | 4 |

| Liste der Hauptkomponenten – Endwagon (100) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gerätbeschreibung |  | Lieferumfang | Nomad-ID Nummer |  | Menge |
| Access Point: Westermo Ibex 610 |  | Nomad | NMID 1043 |  | 4 |
| Switch: VDSRail DS-CSWP28 (28 port) |  | Nomad | NMID 1143 |  | 3 |
| Sencity Omni-SR Slim MIMO Antenna (Intern) Huber&Suhner 6x6 MIMO Wifi6e 1399.35.0020 |  | Stadler |  |  | 4 |

| Liste der Hauptkomponenten – alle Zwischenwagen (300, 200, 400, 600) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gerätbeschreibung |  | Lieferumfang | Nomad-ID Nummer |  | Menge |
| Access Point: Westermo Ibex 610 |  | Nomad | NMID 1043 |  | 4 |
| Switch: VDSRail DS-CSWP28 (28 port) |  | Nomad | NMID 1143 |  | 3 |
| Sencity Omni-SR Slim MIMO Antenna (Intern) Huber&Suhner 6x6 MIMO Wifi6e 1399.35.0020 |  | Stadler |  |  | 4 |

| Beschreibung | Menge |
| --- | --- |
| RF-Adapterplatte aus Edelstahl | 1 |
| Zweckgebundene Montagehalterung für Switch, aus Edelstahl | 4-Teiler: 12 6-Teiler: 18 |
| Montageplatte für die Sencity Multi-Antenne und 1399.99.0307 | 4 |
| Zweckgebundene Montagehalterung für Access Points, aus Edelstahl | 4-Teiler: 16 6-Teiler: 24 |
| Zweckgebundene Montagehalterung für Innenantennen, aus Edelstahl | 4-Teiler: 16 6-Teiler: 24 |

| Liste der HF-Kabel (Lieferumfang: Stadler) | Menge |
| --- | --- |
| SPUMA-240-FR-01 | 18 (zur CCU) |
| SPUMA-400-FR-01 Zuleitungskabel von Dachantennen | 18 (zur CCU) |
| SPUMA-195-FR-01 (Access Point zu Innenantennen) | 4-Teiler: 96 6-Teiler: 144 |

| Liste der Strom- und Erdungskabel (Lieferumfang: Stadler) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Beschreibung | Menge | Länge | Steckverbinder |
| Stromadapterkabel für CCU (von Nomad geliefert) | 1 | Länge 1 m | Phoenix HC D7 |
| Stromkabel für Ethernet-Switches | 4-Teiler: 12 6-Teiler: 18 | TBD | M12, Buchse, 5-polig, K-Codierung |
| Erdungskabel für Dachantennen-Montageplatte, falls die Antenne nicht ausreichend mit dem Wagenkasten verbunden ist | TBD |  | Verschraubt am Bauteil und an Erdungsschiene |
| Erdungskabel für CCU-, AP- und Switch-Montageplatten | TBD |  | Verschraubt am Bauteil und an Erdungsschiene |

| Liste der Steckverbinder (Lieferumfang: Stadler) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Type | Menge | Einsatzort | Darstellung |
| Phoenix HC D7 | 1 | CCU-Stromversorgung |  |
| M12 5-pin K-codiert female connector/Buchse - Phoenix Contact | 8 | Switch-Stromversorgung |  |
| M12-Steckverbinder X-codiert (Serie), z. B. HARTING har-speed M12 Crimp SlimDesign X-codiert, Bestellnummer: 21 03 881 180 (Crimpkontakte separat bestellt) | 18 | CCU, APs Ethernet |  |
| Harting M12 PushPull 8-pole X-codiert male/Stecker, Bestellnummer: 21 03 881 1830 | 4 für Nomad-Komponenten | Switch Ethernet |  |
| QMA-Steckverbinder gerade | 6 Stück pro AP 24 Stück für CCU-Pigtails |  |  |

## Stromanforderung für Nomad Geräte

Einzelheiten wie die Unterbrechungsklasse für die Stromversorgung gemäß EN 50155 müssen von Stadler bereitgestellt werden.

| Stromanforderungen für Nomad-Komponenten |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gerät | Nomad-ID |  |  | Strombedarf pro Einheit | Bemerkungen |  |  |
| CCU R5001C | 1138 |  |  | 24 VDC oder 110 VDC, max. 250 W | Betrieb bei durchschnittlicher Temperatur am oberen Ende des EN-50155-Temperaturbereichs wird von Nomad nicht akzeptiert; Umgebungstemperatur im Geräteschrank wird während DDR besprochen. Benötigt Strom am Zündungs-Pin (gleiche Spannung wie Hauptversorgung) – Abschaltstufe wird während DDR besprochen. |  |  |
| Switch: VDSRail DS-CSWP28 (28-Port) | 1143 |  |  | 24 VDC oder 110 VDC, max. 160 W | Kann bis zu 160 W PoE-Budget bereitstellen |  |  |

## RF und Ethernet Kabel

Da sowohl RF- als auch Ethernet-Verkabelung von Stadler bereitgestellt wird, benötigt Nomad das Kabelplanungsdokument, um Kabellängen, Steckertypen, Pinbelegungen und Beschriftungen zu überprüfen.

## TIA 568B Pinout Für Ethernet Kabel

Die Netzwerkanschlüsse für alle Nomad-Komponenten folgen dem TIA 568B-Standard.

## CCU: R5001C NMID 1138

Beschreibung:

R5001C 4U half-size Rack-Gehäuse mit eingebautem 250W-Netzteil mit fortschrittlicher Zündsteuerung, Lüftereinheiten und Ansaugfiltereinsatz.

Technische Spezifikationen:

- 4U Rack-Gehäuse mit 10 slots (44HP)

- Rack-Gehäuse kann zwei unabhängige CPU-Systeme beherbergen, ein 6-Slot- und ein 4-Slot-System, die mit 4 Gigabit-LANs miteinander verbunden sind.

- Isoliertes 250W-Netzteil mit ultra-wide-range Spannungseingang von 16,8 bis 137,5VDC, der die meisten gängigen Bahnbatterieversorgungen 24/36/72/110VDC abdeckt. Erweiterte Zündsteuerung, die die Versorgungsspannung erkennt, um die Schwellenwerte automatisch einzustellen, Abschaltzeit konfigurierbar.

- Leistungsaufnahme (Lüfter): Max. 12 Watt.

- Das Kühlsystem besteht aus zwei langlebigen Lüftereinheiten und einer waschbaren und wiederverwendbaren Ansaugfilterschale.

Die tatsächliche Hardwarekonfiguration der CCU umfasst:

2x CPU blades: cPCI-A3535ND2 (NMID1057):

Formfaktor: 3U / 8HP (2 slots) CPCI-S.0 mit Feststellgriff

CPU System: CPU blade basierent auf 11th Generation Intel® 64bit Xeon® W-11555MRE CPU, 6 Core, 12T, 12MB Cache, 2.6/4.5GHz, Intel® RM590E chipset. Supports Intel® Virtualization Technology VT-x (EPT/SLAT) und VT-d System Management: Intel® Active Management Technology, AMI UEFI Firmware

RAM: 64GB DDR4-3200 ECC SODIMM RAM

Security: TPM2.0, Safe boot

Front Interfaces ETH: 2x 10GBase-T Ethernet ports, M12 X-coded connectors Front service ports: 1x 1GbE with Intel® AMT (RJ45), 1x USB3.2 and 1x USB-C (Management port with Video output)

2x Modem Carrier blades: cPCI-A3W10ND1 (NMID1063):

Formfactor: 3U / 8HP (2 slots) CPCI-S.0 with locking handle

Beschreibung: 5G NR Modem Carrier blade für 2x M.2 slots for 5G NR Sub-6G 4x4 MIMO modems, 1x mPCIe slot für GNSS receiver oder Wi-Fi2/5 2x2/3x3/4x4MIMO modem, -40°C to +70°C

Modem Interfaces: 2x M.2 B-Key slots mit USB3.2 and PCIe 3.0 x1 für Modembetrieb mit beiden USB3.2 und PCIe x1; 1x Mini card PCIe slot mit USB2.0 and PCIe 3.0 x1

SIM Interface: 8x sockets für 3FF microSIM (ISO/IEC 7810) und 2x eUICC MFF2 verlötet in eSIMs, konfiguriert als gemultiplexte SIM-Farm

Antennenschnittstellen: 12x QMA Jack kompatible Antennenanschlüsse auf der Vorderseite

4x 5G Modems: Telit FN990A28 Modem oder vergleichbar

- Formfaktor: M.2

- 5G Sub-6G Modem basierent auf den Qualcomm SDX62 Chip

- Unterstützt 5G sub-6 FDD und TDD für den weltweiten Einsatz.

- Unterstützt SA und NSA Betrieb und 5G-Kernnetz Opt. 3a/3x und Opt. 2 für vollständige Netzwerkkompatibilität.

- Unterstützt neueste Generation 4G und 5G Rel 16

- Unterstützt 4G Cat 19 bis zu 5xCA, übereinstimmend mit 3GPP Release 13.

- Unterstützt 3G HSPA+ Rel 8 für den fallback auf alte Netze.

2x GPS Modems: GNSS Receiver basierent auf uBlox NEO-M8L 72 channel GPS receiver

Formfaktor: PCI Express Mini Card

Beschreibung: GNSS Receiver basierent auf uBlox NEO-M8L 72 channel receiver, unterstützt beides SBAS und Dead Reckoning

2x 1 TB SSD hard drives

Das Datenblatt sowie 2D- und 3D-Zeichnungen für den R5001C finden Sie auf dem folgenden ÖBB SharePoint-Link.

### StromversOrgung Und IGNITION Singal

Die Einheit R5001 ist mit einem leitungsgekühlten, galvanisch isolierten 250W-Netzteil ausgestattet, das einen extrem weiten Eingangsspannungsbereich abdeckt und die in der EN50155 spezifizierten Batteriespannungen von 24/36/72/110VDC (16,8 bis 137,5VDC) akzeptiert. Das Netzteil unterstützt eine fortschrittliche Zündsteuerung mit konfigurierbarem Ausschalttimer.

Das Zündsignal (ignition signal) kann für folgende Aufgaben im Energiemanagement verwendet werden:

Automatisches Hochfahren bei Erkennung des Zündsignals, Zündspannung >70% von Vin_positive → System EIN

Gesteuertes Ausschalten bei Erkennung des Zündsignals, einschließlich programmierbarem Ausschaltverzögerung. Zündspannung <20% von Vin_positive → System AUS. Ausschaltverzögerung einstellbar: 1, 4, 10, 15 Minuten

Stromanschlussstecker:

Der Stromversorgungsstecker des R5001c CCU ist ein Phoenix Contact HC-D7, 4-poliger Stecker, bestehend aus: HC-Q03-I-CT-M (Phoenix 141996) Steckereinsatz, CK4,0-ED-2,50ST AG (Phoenix 1663242) 2,5mm² männliche Crimpkontakte, HC-STA-D07-BWS-EL-AL (Phoenix 1419249) Steckergehäuse

Der passende Phoenix Contact HC-D7 Kabelstecker muss bestehen aus: HC-Q03-I-CT-F (Phoenix 1419897) Steckereinsatz, CK4,0-ED-2,50BU AG (Phoenix 1663284) 2,5mm² weibliche Crimpkontakte und ein passendes Steckergehäuse, z.B. das HC-STA-D07-HHFS-1STP11-EL-AL [PG11 Kabelverschraubung] (Phoenix 1419237) oder das HC-STA-D07-HHFS-1STM20-EL-AL [M20 Kabelverschraubung] (Phoenix 1419235).

Die Pinbelegung des Stromversorgungssteckers ist unten dargestellt.

Die weitere Ausgestaltung der Funktionalität des Zündsignals und bei welcher Abschaltstufe dies empfangen wird, wird in der detaillierten Entwurfsüberprüfungsphase besprochen.

Da die Switches und Access Points keinen Zündstift mit ihrer Stromversorgung haben, wird die tatsächliche Abschaltstufe für alle Komponenten in der detaillierten Entwurfsüberprüfungsphase abgeschlossen.

Konfiguration des Stromversorgungskreises:

Die R5001C CCU sollte gemäß der folgenden Beschreibung mit dem Fahrzeugbatterie- / Stromversorgungskreis verbunden werden. Dauerhafte Batterieversorgung der CCU-Stromeingabe und Leistungssteuerung über das Zündsignal (ignition signal).

Wenn das Zündsignal angelegt ist und die Bedingungen für den Start der CCU erfüllt sind, startet die Einheit nach einer kurzen Verzögerung von 35 Sekunden. Die kurze Hochfahrverzögerung stellt sicher, dass das Fahrzeug-Stromversorgungssystem stabilisiert ist, bevor die CCU gestartet wird. Wenn das Zündsignal entfernt wird, wird die CCU für eine programmierte Anzahl von Minuten [1, 4, 10, 15 Minuten, Standard = 4 Minuten] weiterbetrieben und führt dann einen sanften Abschaltvorgang durch.

Eine solche Funktionalität bietet folgende Vorteile:

• Ermöglicht den Betrieb des CCU-Dienstes, während der Lokführer am Terminal oder während der Reise die Fahrerkabine wechselt, wenn sich die Endkonfiguration der Lokomotive ändert.

• Moderne Hochgeschwindigkeits-Cellular-Modems sind Software Defined Radios (SDR), daher müssen sie gemäß einem speziellen Prozess abgeschaltet werden, der nur durch Verwendung der Zündstromsteuerung erreicht werden kann.

### Verbindung zwischen Dachantenne und CCU

Die Dachantennen 1399.99.0307 sind mit der CCU R5001C über kurze HF-Kabel des Typs SPUMA240 oder ein Kabel mit ähnlichen Eigenschaften zu verbinden, die von einem von Stadler entwickelten Patch-Panel im Inneren des Wagens mit CCUs, entweder innerhalb des Geräteracks oder in der Nähe, bereitgestellt werden.

RF-Kabelanschlüsse zur CCU::

### Access Point: Westermo Ibex-610 nmid 1043

Der Westermo Ibex-RT-610-LV EU Dual radio Access Point, 1x 4x4 Multi User MIMO 802.11ac Wave 2, 1x 2x2 MIMO 802.11g/n, 24VDC (isolated) und PoE, EU Version.

Technische Daten

WiFi-Eigenschaften:

• Dual Radio Access Point mit Unterstützung für 2,4 GHz 2x2 MIMO und 5 GHz 4x4 MIMO

• WLAN-Standard: 802.11a/g/n/ac wave 2; 20, 40 und 80 MHz-Kanäle

• Leistung: 255 Mbps aggregierter Durchsatz pro AP (Across both Radios).

Max. 85 gleichzeitig aktive Geräte.

2,4-GHz-Funk: max. 25 Clients.

5GHz-Funk: max. 60 Clients.

• Antennenschnittstelle: 4 + 2 x QMA-Anschlüsse

Allgemeine Eigenschaften:

• 2x 10/100/1000Base-T Ethernet-Ports mit Auto-Negotiation und TX-Crossover, M12 X-codierte Anschlüsse

• Stromeingang: isolierter Stromeingang 24VDC und PoE nach 802.3at Typ 1.

• Stromverbrauch: Max. 14.4W (Direkte Leistungsaufnahme).

• Korrosionsbeständiges, blau lackiertes Aluminium-Gehäuse

• Schutzart: IP66

• Temperaturbereich: -40°C bis +70°C, EN50155 Temperaturklasse OT4.

Das Datenblatt sowie die 2D- und 3D-Zeichnungen für den Ibex-610 finden Sie auf folgendem ÖBB SharePoint-Link.

### Ethernet Switch VDSRail ds-cswp28-10gbe

Der 28 Ports 10 Gigabit Ethernet Consist Switch ist ein 10Gigabit/Gigabit Ethernet Layer 2 Managed Switch nach EN 50155, der speziell für Netzwerkanwendungen in Rolling-Stock-Umgebungen entwickelt wurde.

Technische Specifikation

28 Ports' Consist Switch 5x10GbE+23xGbE ausgestattet mit

PoE+

- Layer 2 Managed Switch

- Fünf (5) 10GbE-Ports 10/100/1000/10000 Mbps, einer (1) davon ausgestattet mit PoE+

- Dreiundzwanzig (23) GbE-Ports 10/100/1000 Mbit/s, sechzehn (16) davon mit PoE+ ausgestattet

- M12-Stecker mit 8facher X-Kodierung für 10/100/1000 Mbps und 10/100/1000/10000 Mbps, Push-Pull, äußere Verriegelung, Buchse

- M12-Stecker K-Kodierung für PSU, Push-Pull, äußere Verriegelung

- Netzteil: 110Vdc nominal

- Zwei (2) Hardware-Bypässe zwischen 10GbE-Ports (e0-0&e0-1 und e0-2&e0-3)

- VLANs

- Quality of Service-Richtlinien (QoS)

- SNMP v1/v2/v3

- DSCP/802.1p Dienstklasse

- Stromverbrauch (max): 50 W (PoE ausgeschlossen)

- PoE+-Budget: 150W

- Abmessungen: 315x250x73 mm

- Wandmontage

- Schutzgrad: IP65

- Betriebstemperaturbereich: -40°C ÷ +70°C (+85°C für 10 min. nach EN 50155 Klasse OT4 mit erweiterter Betriebstemperatur Temperatur ST1)

- TTCMP-Protokoll

- Bezugnehmend auf die Normen EN 50155

- Unterstützung für Nomad Digital OBN

- Unterstützung für 1G/2.5G/5G/10G negotiation

Die allgemeinen Datenblätter sowie die 2D- und 3D-Zeichnungen für den VDSRail 28-Port-Switch finden Sie auf folgendem ÖBB SharePoint-Link.

### Dachantenne: Sencity rail Multi Antenne 1399.99.0307

Im Lieferumfang von Stadler enthalten.

5-Port Eisenbahn-Dachantenne für Mobilfunkbänder und Dualband-GNSS.

Technische Daten:

- 5-Port-Eisenbahn-Dachantenne mit echter Polarisationsdiversität für den MIMO-Betrieb in Mobilfunkbändern mit niedrigeren Frequenzen.

- 4x4 MIMO+ Strahler für 2G/3G/4G/5G-Mobilfunkbänder zwischen 694-4200 MHz. 1x Horizontalstrahler und 3x Vertikalstrahler.

- MIMO: Die durchschnittliche kombinierte Bedingungszahl auf den unterstützten Mobilfunkbändern beträgt weniger als 10dB auf den primären Antennen, was sich auf die Isolierung zwischen Port 1 (vertikal) und Port 2 (horizontal) bezieht.

- Unterstützung für vertikal polarisierte RF-Bänder: Mobilfunk (617-960MHz), (1425-2700MHz), (3300-4200MHz).

- Unterstützung für horizontal polarisierte RF-Bänder: Mobilfunk (694-960MHz), (1515-2700MHz), (3300-4200MHz).

- Eingebettetes aktives Dual-Band GNSS-Element mit integriertem 38 dBiC LNA (maximale Verstärkung bei 90° Elevation).

- LNA- Leistungsaufnahme: 3 - 5.5VDC / 45mA.

- GNSS-Band-Unterstützung: GNSS1 (1164-1279MHz), GNSS2 (1555-1610MHz).

- Radome Farbe: Dunkelgrau (RAL7043).

- Feuerhemmend gemäß EN 45545-2:2013 + A1:2015, NFPA-130:2017.

- Abmessungen: 90 x 489 x 392mm (H x B x T).

- Gewicht: 8,15 kg.

Bemerkung: Die VSWR- und Verstärkungswerte basieren auf einer Referenzgrundfläche von 1000x500mm. Die Toleranz der VSWR- und Isolationswerte beträgt 0,5 dB. Die Mobilfunkbänder von 4900 - 7125 MHz werden von den vertikal polarisierten Ports unterstützt (keine Anforderungen an die Grundplatte). Zusammenfassend kann man sagen, dass Nomad empfiehlt, so viel Massefläche wie vernünftigerweise möglich zu verwenden.

### Indoor Wifi Antenna (Huber and Suhner 1399.35.0020)

Im Lieferumfang von Stadler enthalten.

Kompakte omnidirektionale MIMO-Innenantenne für WiFi-Anwendungen. Unterstützt 6x6 WiFi MIMO in allen Wi-Fi 6E Bändern. Unterstützt die 2,4 GHz, 5 GHz und WiFi6 Bänder.

Technische Daten:

- Flachprofil-Wi-Fi-Band-MIMO-Antenne mit sechs Anschlüssen, QMA-Klinkenstecker

- RF Band Unterstützung: WiFi4 (2,400 - 2,690 GHz) , WiFi5 (5,150 - 5,935 GHz) , WiFi6 (5,935 - 7,125 GHz)

- Polarisation: Nur vertikal

- Radome Farbe: Grau (RAL7044)

- Feuerhemmend nach DIN 5510-2, BS 6853, EN 45545-2, NFPA130

- Abmessungen: 31 x 91,8 x 281,8mm (H x B x T)

- Gewicht: 0,32 kg

# Glossar

| Akronym | Beschreibung |
| --- | --- |
| AP | Access Point. Die Hardware, mit der sich der Kunde verbindet und die die Daten an die CCU überträgt. |
| CCU | Communications Control Unit. Das Akronym CCU bezieht sich sowohl auf die Firmware als auch auf die Hardware des Hochleistungs-Routers von Nomad im Fahrzeug. |
| ICCID | Integrated Circuit Card Identifier. Die eindeutige Kennung einer SIM-Karte |
| IMSI | International Mobile Subscriber Identity |
| MS | Medienserver |
| NTP | Network Time Protocol |
| PDP | Packet Data Protocol |
| PoE | Power over Ethernet |
| SSID | Service Set Identifier |
| SW | Switch |
| VLAN | Virtual Local Area Network |
| WAN | Wide Area Network |
| WCB | Wireless Client Bridge |